КОНТАКТОРЫ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ТИПОВ

ТКД501ДОД,  ТКС601ДОД,  КМ-600Д-В

Контакторы  ТКД501ДОД,  ТКС601ДОД,  КМ-600Д-В  предназначены  для  коммутации  электрических  цепей  постоянного  напряжения  до  30В,

а  ТКД501ДОД  и  переменного  напряжения  до  220В  частотой  от  360  до  1100 Гц.

и  могут  успешно  применяться  в  оборудовании  различных  видов  техники,  в  том  числе  в  автомобилестроении,  тракторостроении,  судостроении,  железнодорожном  транспорте.

Режим  работы	-	продолжительный.

Способ  крепления  контактора			-	при  помощи  винтов.

Присоединение  внешних  проводников  -  переднее  винтовыми  зажимами.

Климатическое  исполнение			-	В 2

НТД		-	для  контакторов  ТКД501ДОД,

ТКС601ДОД	-	8АО.361.026 ТУ;

для  контактора  КМ-600Д-В	-

КМ-600Д-В ТУ.

Исполнения  контакторов  приведены  в  таблице  1.

Таблица  1

| Наименование параметров | Тип контакторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТКД501ДОД | ТКС601ДОД | КМ-600Д-В |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Напряжение цепи управления, постоянное, В: |  |  |  |
| номинальное | 27 | 27 | 27 |
| рабочее | 24 – 30 | 24 – 30 | 24 – 30 |
| Рабочее напряжение цепи контактов и вспомогательного вывода, В: |  |  |  |
| постоянное | 16 – 30 | 16 – 30 | 24 – 30 |
| переменное | 20 – 220 | - | - |
| Номинальный ток силовых контактов, А | 50 | 600 | 600 |
| Диапазон коммутируемых токов, А | 1,5 – 50 | 20 – 600 | 20 – 600 |
| Ток, потребляемый электромагнитами, А | 0,39 | 0,58 | 0,67 |
| Ток в цепи вспомогательного вывода (при  цепи  0,015с, или Соs   0,5), для КМ-600Д-В при  = 0,015с | - | 0,2 – 5 | 0,2 – 5 |
| Падение напряжения на контактах, не более, В | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
| Допустимая частота включений (раз в минуту) | 2 | 1 | 2 |
| Характер нагрузки: |  |  |  |
| , не более, с | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Соs , не менее | 0,5 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коммутационная износостойкость | 10000 включений и отключений номинального тока, или |  | - |
|  | 5000 включений четырехкратного номинального постоянного тока при   0,001с, |  |  |
|  | 5000 отключений номинального постоянного тока, или 15000 включений и отключений номинального тока омической нагрузки. |  |  |
| Наибольший коммутируемый ток контактов, А | 400 | 4800 | 4800 |
| Масса, кг, не более | 0,22 | 1,6 | 1,65 |

При  заказе  следует  указывать:

Тип  контактора.

Номер  технических  условий.