КОНТАКТОРЫ

серии КТПВ600

Контакторы серии КТПВ600 предназначены для включения и отключения электрических цепей в стационарных установках.

Номинальное напряжение главных контактов, В -  380 переменного тока с частотой 50 и 60 Гц; 440 для климатического исполнения Т3.

Номинальный ток главной цепи, А – 160 для КТПВ623; 250 для КТПВ624.

Номинальное напряжение втягивающей катушки, В - 110 либо 220 постоянного тока. Контакторы могут быть исполнены при других напряжениях втягивающих катушек по согласованию с заводом-изготовителем.

Контакторы КТПВ623 и КТПВ624 изготовляются с 2 «З» главными контактами с дугогашением.

Контакторы изготовляются с 2 «З» и 2 «Р» блок - контактами, с 2 «З» и 1 «Р» блок - контактами или без них. Конструкция блок - контактов, примененных на контакторах, позволяет при монтаже или в условиях эксплуатации производить пересборку элементов за счет изменения положения «З» и «Р» контактов в пределах указанного количества, при этом число размыкающих контактов должно быть не более 2-х от общего числа контактов вспомогательной цепи.

Два однотипных контактора, установленные рядом, можно механически блокировать. При этом правый контактор, к которому с левой стороны крепится механическая блокировка, допускает установку блок - контактов только с правой стороны.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО – 0,2.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 10,0.

Потребляемая мощность, Вт – 55 для КТПВ623; 75 для КТПВ624.

Режим работы – продолжительный, прерывисто-продолжительный и повторно- кратковременный и кратковременный. Контакторы для продолжительного режима работы имеют контакты с серебряными вставками.

Контакторы изготавливаются без плит и допускают установку как на изоляционных или металлических заземленных плитах, так и на рейках.

Присоединение внешних проводников —переднее и заднее.

Климатическое исполнение – У3, ХЛ3 и Т3 по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ 16-524.024—80.

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Номинальный ток главной цепи контактора.

Напряжение цепи втягивающей катушки.

Исполнение по блок - контактам.

Способ подсоединения.

Режим работы контактора.

Климатическое исполнение.

При заказе контакторов на экспорт указать слово «экспорт».

Номер технических условий.

Механическая блокировка поставляется за отдельную плату.