КОНТАКТОРЫ

серии  КМ

Контакторы электромагнитные серии КМ предназначены для работы в силовых электрических цепях схем управления электродвигателями электропогрузчиков, также в схемах высоковольтных выключателей для коммутации цепи оперативного включения привода — контакторы КМ 5100 В.

Номинальный ток контактов вспомогательной цепи, А – 10 для КМ5103; 2,5 для остальных.

Номинальное напряжение контактов вспомогательной цепи, В – 40 для КМ5103; 80 для остальных.

Номинальное напряжение включающей катушки, В, постоянного тока — 24, 40 для КМ1100; 20, 40 для КМ5100, КМ5103, КМ4110Л, КМ4110П и КМ4113П; 110, 220 для КМ5100В; 80 для КМ5110Р; 20, 24, 40, 48, 80 для остальных.

Катушки могут быть с гибкими выводами с наконечниками или с жесткими выводами для втычного соединения; контакторы КМ5100, КМ5103, КМ4110Л, КМ4110П – только с гибкими выводами.

Контакторы полярны, все исполнения имеют постоянные магниты.

Допустимая частота срабатываний, включений в час - до 300.

Механическая износостойкость контакторов, циклов срабатываний, не менее - 25 000 для КМ5100В;  2 500 000 для остальных

Мощность, потребляемая включающей катушкой постоянного тока, Вт, не более – 35 для КМ1100; 50 для КМ4100, КМ4101, КМ4102, КМ4110, КМ4111, КМ4112; 80 для КМ5100, КМ5103, КМ4110П, КМ4110Л, КМ4113П.

Режим работы - повторно-кратковременный. Для контактора КМ5100В режим работы - кратковременный, длительность пребывания катушки под током не более 15с.

Контакторы допускают переднее присоединение проводников, контакты вспомогательной цепи допускают присоединение проводников втычным способом.

Климатическое исполнение - У2, УХЛ2, Т2 по ГОСТ15150-69.

НТД - ТУ 16—93 БКЖИ. 644.413.001ТУ.

Типоисполнения  и технические данные контакторов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип контактора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Число и исполнение главных контактов | Число и исполнение вспомогательных контактов | Напряжение втягиваю щей катушки В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ1100 | - 40 | 40 | 1«3» | - | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |
| КМ5100 |  | 250 |  |  | 20 |  |
| КМ5103 |  |  |  | 1«3»+1«Р» |  |  |
| КМ4113П |  | 160 | 1«з»+1«р» |  |  |  |
| КМ4110Л |  |  |  | - |  |  |
| КМ4110П |  |  |  |  |  |  |
| КМ5100 |  | 250 | 1«3» |  | 40 |  |
| КМ5103 |  |  |  | 1«3»+1«Р» |  |  |
| КМ4113П |  | 160 | 1«3»+1«Р» |  |  |  |
| КМ4110Л |  |  |  | - |  |  |
| КМ4110П |  |  |  |  |  |  |
| КМ4100 | - 80 | 160 | 1«3» |  | 20 | * |
|  |  |  |  |  | 24 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  | 40 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  |  | *** |
|  |  |  |  |  | 48 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  | 80 | ** |
| КМ4101 |  |  |  | 1 «З» | 20 | * |
|  |  |  |  |  | 40 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  |  | *** |
| КМ4102 |  |  |  | 1«Р | 20 | * |
|  |  |  |  |  | 40 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  |  | *** |
| КМ4110 | - 80 | 160 | 1«3»+1«Р» | - | 20 | * |
|  |  |  |  |  | 24 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  | 40 | * |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  |  | *** |
|  |  |  |  |  |  | * |
|  |  |  |  |  | 48 | ** |
|  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  |  |  |  | 80 | *** |
| КМ4111 |  |  |  | 1«3» | 40 | ** |
| КМ4112 |  |  |  | 1«Р» |  |  |
| КМ5100В | - 220 | 250 | 1 З» | - | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 220 |  |
| КМ5110Р | - 80 |  | 2«3»+2«Р» |  | 80 |  |

* — Контактор с мягкими выводами катушки, расположенными слева;

** — Контактор с жесткими выводами катушки, расположенными слева;

*** — Контактор с жесткими выводами катушки, расположенными справа.

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Число и исполнение главных контактов.

Вид и расположение вывода.

Номинальное напряжение втягивающей катушки.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69

При заказе на экспорт добавлять слово «Экспорт».

Номер технических условий.