КОНТАКТОРЫ

типа КВ1-630-3

Контакторы вакуумные КВ1-630 предназначены для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приемников электроэнергии в системах дистанционного управления электроприводами с тяжелым режимом работы.

Контакторы выпускаются на номинальный ток 630 А с тремя замыкающими главными контактами на номинальное напряжение от 380 до 1140 В переменного тока  частоты 50 (60) Гц.

Номинальное напряжение включающих катушек цепи управления, В - 110, 220, 380  переменного тока частоты 50, 60 Гц с питанием через блок форсировки.

Контактор имеет три блока вспомогательных контактов с 1 «З» и 1 «Р» контактами. Контакты вспомогательной цепи в режиме нормальных коммутаций рассчитаны на напряжения от 24 до 220 В постоянного и от 110 до 660 В переменного тока частоты 50 (60) Гц.

Режим работы – продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный (АС-3, АС-4), кратковременный.

Присоединение внешних проводников - переднее. Контакторы допускают и заднее присоединение подводящих проводников.

Способ крепления - при помощи винтов.

Степень защиты – IР20 для контактора; IР00 для выводов главной цепи.

Климатические исполнения  - В3, У2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

НТД - ТУ 3426-016-00213703-96.

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Напряжение и род тока цепи втягивающей катушки.

Номер технических условий.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

При заказе контакторов для экспорта указывать слово «экспорт».