Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы имеют измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (рамкой) и цилиндрическим магнитом, расположенным внутри рамки. Опорами подвижной части являются пара керн – подпятник (из материала с высоким модулем упругости), либо растяжки из платиносеребряного сплава.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения в российских габаритах с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям*

Приборы данной группы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы с подвижной частью на кернах или на растяжках.

Диапазон измерений по току от 10 μА до 20 А. Для расширения диапазона измерения по току от 20 А до 15 kА применяются шунты измерительные стационарные на 75 mV (возможно изготовление на 60, 100, 150 mV). Шунты заказываются отдельно. Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, входят в комплект поставки приборов.

Диапазон измерений по напряжению от 25 mV до 600 V. Для расширения диапазонов измерений по напряжению от 1 kV до 4 kV применяются добавочные сопротивления Р4201.

| Тип прибора | М42303 М42306 | М4251 М4257 | М42300 М42304 | М4250 М4256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 40х40 | 60х60 | 80х80 | 80х80 |
| Вырез в щите, mm | 37,5 | 57,5 | 77,5 | 77,5 |
| Длина шкалы, mm | 26 | 42 | 60 | 60 |
| Класс точности | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,20 |

М42300, М42301, М4250, М4251, М4256, М4257, М4265 – возможно изготовление с классом точности 2,5

М42303, М42306 – возможно изготовление с классом точности 4,0

| М4250, М4251 – приборы с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям |  |  | температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 2…20 m/s2, частота 10…40 Hz. Ударопрочность: 100 m/s2 – 88000 ударов 150 m/s2 – 22000 ударов 750 m/s2 – 2000 ударов с частотой 80…120 ударов в минуту. |
| --- | --- | --- | --- |
| mA – | 1; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 | непосредственно |  |
| mA – | 3/30; 5/50; 5/50 |  |  |
| A – | 1; 2; 3; 5; 10 |  |  |
| V – | 1; 2; 3; 7,5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 500; 600 |  |  |
| V – | 0,3/15; 3/30; 3/100; 3/300; 7,5/300; 8/300; 10/100; 15/150; 15/300; 30/300 |  |  |
| V – | 1000; 1500; 3000 | с внешним добавочным сопротивлением на номинальный ток 5 mA |  |
| A – | 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  пара |  |
| kA – | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 |  |  |

| М4256, М4257 – приборы с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям |  |  | температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +40 С. Вибропрочность: ускорение 2…20 m/s2, частота 10…40 Hz. Ударопрочность: 100 m/s2 – 88000 ударов 150 m/s2 – 20000 ударов 500 m/s2 – 2000 ударов с частотой 80…120 ударов в минуту. |
| --- | --- | --- | --- |
| μA – | 50; 100; 200; 300; 500; 1000 | непосредственно |  |
| *Приборы М42300, М42303, М42306 также могут изготавливаться с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, для эксплуатации в условиях АЭС. |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.