Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения                            в еврогабаритах (48х48, 72х72, 96х96 мм)

Характерной особенностью данной группы приборов являются конструктивное исполнение и размеры корпусов и лицевых панелей:  «квадратная лицевая панель – квадратный корпус»,  «квадратная лицевая панель – круглый корпус».

Корпуса приборов обеспечивают степень защиты IP50, защита токоведущих стержней IP00 (стандартное исполнение).

| Тип прибора | М4278 М42670 | М4276 М4277М | М4272 М4273М |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 48х48 | 72х72 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 44,8х44,8 | 67х67 | 90,5х90,5 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 38 | 60 | 95 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg, не более | 0,12 | 0,2 | 0,28 |

| М4272, М4276, М4278 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mA - 0,5; 1; 1,5; 2,5;3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10*; 15*; 20** |  |  |
| А – 10***; 15***; 20****; 25; 30 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750 | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| kA - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 |  |  |
| А – 200; 600 | с наружным шунтом на 150 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| kA – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30 |  |  |
| V - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | непосредственно |  |
| kV - 1; 1,5; 2,5; 3; 4; 6*; 10; 15 | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 1 mA |  |
| * - только для М4272 и М4276 ** - только для М4272 *** - только для М4278 **** - только для М4276 и М4278 |  |  |

| М4273М, М4277М, М42670 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| µA - 40; 60; 100; 150; 250; 400; 600 | Непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2 , частота10…70 Hz Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота 10-50 ударов в min. |
| mV - 25; 40; 60; 100; 150; 250; 400; 600 | c калиброванными проводами сопротивлением R=0,035 Ω |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.