Приборы для измерения постоянного тока и напряжения профильные

Данная группа приборов содержит амперметры и вольтметры постоянного тока, которые применяются в щитах, мозаичных панелях и малогабаритном оборудовании.

Во всех типах приборов, используется малогабаритный магнитоэлектрический измерительный механизм с  опорами  «керн-подпятник», либо на растяжках.

Приборы могут изготавливаться для горизонтальной, либо вертикальной установки с соответствующим расположением шкалы прибора.

Степень защиты, обеспечиваемая корпусами приборов  М4247, М4248 соответствуют IP65, у остальных типов приборов IP50, либо IP53. Степень защиты токоведущих выводов – IP00.

| Тип прибора | М4247 | М4248 | М42201 | М42200 | М42243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 40х21 | 54х21 | 74х26 | 100х32 | 140х42 |
| Вырез в щите, mm | 30,5х21 | 40,5х21 | 60,5х24,5 | 80,5х28,5 | 115х37 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 20 | 27 | 40 | 60 | 94 |
| Класс точности | 4,0 | 2,5;4,0 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,0 |
| Масса, kg, не более | 0,035 | 0,04 | 0,20 | 0,25 | 0,5 |

| М42243 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон измерений |  |  | способ включения |  |  | условия эксплуатации |
| mA - 5; 20 |  |  | непосредственно |  |  | температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Виброустойчивость: ускорение 2…15 m/s2, частота 10…70 Hz. Удароустойчивость: ускорение 50 m/s2 частота ударов 10…50 в min. |
| М42200, М42201 |  |  |  |  |  |  |
| диапазон измерений |  | способ включения |  |  | условия эксплуатации |  |
| А - 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750;1000 mA - 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 |  | непосредственно |  |  | температура -30…+60 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С – только для 750А Вибропрочность: ускорение 5…15 m/s2, частота 5…1000 Hz – только для 750А Ударопрочность: ускорение 30 m/s2 частота 10…50 в min – только для 750А температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Виброустойчивость: ускорение 5...20 m/s2 частота 10…120 Hz. Вибропрочность: ускорение 5...30 m/s2, частота 10…120 Hz. Удароустойчивость: ускорение 30 m/s2 частота 10…50 ударов в min. Ударопрочность: ускорение 100 m/s2, частота ударов 10...50 в min. |  |
| А - 1; 2; 3; 5; 10 |  |  |  |  |  |  |
| А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 6000 ------------------------------------------------------------------- А- 7500; 10000; 12500; 15000 |  | с наружным шунтом 75 mV, калиброванными проводами с сопротивлением 0,035  ---------------------------------------- с наружным шунтом 100 mV, калиброванными проводами с сопротивлением 0,035  |  |  |  |  |
| V - 2; 3; 7,5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 450; 500; 600 |  | непосредственно |  |  |  |  |
| V - 1000; 1500; 3000 |  | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 5 mA |  |  |  |  |
| М4247, М4248 |  |  |  |  |  |  |
| диапазон измерений | способ включения |  |  | условия эксплуатации |  |  |
| μА – 50*; 75*; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000. | непосредственно |  |  | температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Ударопрочность: ускорение 100 m/s2 частота ударов 10…50 в min. |  |  |
| mA - 5** |  |  |  |  |  |  |
| * - только с нулевой отметкой внутри диапазона измерения **- только для М4248 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.