Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы имеют измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (рамкой) и цилиндрическим магнитом, расположенным внутри рамки. Опорами подвижной части являются пара керн – подпятник (из материала с высоким модулем упругости), либо растяжки из платиносеребряного сплава.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения                            в еврогабаритах (48х48, 72х72, 96х96 мм)

с квадратными лицевыми панелями и круглыми корпусами

Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы, расположение механизма в корпусе – центральное.

| Тип прибора | ЭА0609 ЭА0612 ЭВ0609 ЭВ0612 | ЭА0608 ЭА0611 ЭВ0608 ЭВ0611 | ЭА0607 ЭА0610 ЭВ0607 ЭВ0610 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 48х48 | 72х72 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 42,5 | 68 | 92 |
| Длина шкалы, mm | 32 | 55 | 85 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,2 | 0,15 | 0,2 |

ЭА0610, ЭА0611, ЭА0612, ЭВ0610, ЭВ0611, ЭВ0612 – возможно изготовление с классом точности 2,5

| ЭА0607, ЭА0608, ЭА0609 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mA - 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| А - 1; 2; 3; 5; 10; 15*; 20* |  |  |
| А - 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750 | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  пара |  |
| kA -1; 1,5; 2; 4; 6 |  |  |
| ЭВ0607, ЭВ0608, ЭВ0609 |  |  |
| V - 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | непосредственно |  |
| V - 1000; 1500; 3000 | с отдельным добавочным сопротивлением Р4201 с номинальным током 5 mA |  |
| ЭА0610, ЭА0611, ЭА0612 |  |  |
| μA - 25**; 30**; 50; 100; 200; 300; 500; 1000 | непосредственно |  |
| ЭВ0610, ЭВ0611, ЭВ0612 |  |  |
| mV - 25; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000 | с калиброванными проводами сопротивлением 0,035  пара |  |
| * - только для приборов ЭА0607, ЭА0608 |  |  |
| ** - только с нулевой отметкой в середине шкалы (диапазона измерений) |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.