Щитовые приборы для измерения переменного тока и напряжения

Щитовые приборы для измерений переменного тока и напряжения выпускаются двух видов:

- магнитоэлектрической системы с  выпрямителем;

- электромагнитной системы.

По конструктивному исполнению,  приборы для измерения переменного тока делятся на две группы:

- приборы с квадратными лицевыми панелями и круглыми корпусами;

- приборы с квадратными лицевыми панелями и квадратными корпусами. Степень защиты корпусов – IP50 или IP54, степень защиты токоведущих стержней – IP00.

Приборы для измерения переменного тока и напряжения   в еврогабаритах  (72х72 мм,  96х96 мм)

Габаритно-установочные размеры соответствуют европейским стандартам. Измерительный механизм – электромагнитной системы, расположение механизма – угловое.

| Тип прибора | ЭА0704 | ЭВ0704 | ЭА0707 | ЭА0703 | ЭА0703.10 | ЭВ0703 | ЭВ0703.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 72х72 | 72х72 | 72х72 | 96х96 | 96х96 | 96х96 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 68х68 | 67х67 | 68х68 | 92х92 | 92х92 | 90,5х90,5 | 92х92 |
| Длина шкалы, mm | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,33 |

| ЭА0703, ЭА0704 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот для ЭА0703, ЭА0704, ЭА0707 50, 60, 200, 500, 1000 Hz; для ЭВ0703, ЭВ0704 50-1000 Hz; для ЭА0703.10, ЭВ0703.10 45...65 Hz. |
| А - 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 | через трансформатор тока ТОП 0,66 со вторичным током 1 или 5 А |  |
| kA - 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |  |  |
| ЭВ0703, ЭВ0704 |  |  |
| V - 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 | непосредственно |  |
| V - 400; 450; 500; 600; 750 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| kV -3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |
| ЭА0703.10 |  |  |
| mA - 100; 250; 400; 600 | непосредственно |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50; 100 |  |  |
| А - 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А |  |
| kА - 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 40 |  |  |
| ЭВ0703.10 |  |  |
| V - 10; 30; 50; 100; 150; 250; 400; 500; 600; 750 | непосредственно |  |
| V - 400; 450; 500; 600; 750 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| kV - 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |
| ЭА0707 |  |  |
| А - 20; 30; 50 | непосредственно |  |
| Примечание: возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений. |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.