Щитовые приборы для измерения переменного тока и напряжения

Щитовые приборы для измерений переменного тока и напряжения выпускаются двух видов:

- магнитоэлектрической системы с  выпрямителем;

- электромагнитной системы.

По конструктивному исполнению,  приборы для измерения переменного тока делятся на две группы:

- приборы с квадратными лицевыми панелями и круглыми корпусами;

- приборы с квадратными лицевыми панелями и квадратными корпусами. Степень защиты корпусов – IP50 или IP54, степень защиты токоведущих стержней – IP00.

Приборы для измерения переменного тока и напряжения

в российских габаритах (80х80 мм)

| Тип прибора | Ц42300 | Э4204 | Э4204.10 | ЭА0700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 80х80 | 80х80 | 80х80 | 80х80 |
| Вырез в щите, mm | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Длина шкалы, mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Класс точности | 2,5 | А – 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | V – 2,5 |  |  |
| Масса, kg | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,15 |

| Ц42300 |  | Температура -30…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Нормальная частота и область частот 45-1000 Hz. Рабочая область частот 30-45, 1000-20000 Hz для mA и μA; 30-45; 1000-10000 Hz для V. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| --- | --- | --- |
| μA – 25; 50; 100; 200; 300; 500 | Непосредственно |  |
| mА - 1; 5; 10; 15; 10-30; 15-50; 30-100; 50-150; 100-300; 150-500; 300-1000 |  |  |
| V - 0,5-3; 1-7,5; 2-15; 30; 50; 75; 150; 250; 300; 500; 600 |  |  |

| Э4204.10 |  | Температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz (для Э4204.10), ускорение 30 m/s2, частота 10...70 Hz (для Э4204). Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот 50, 60, 200, 400, 500, 800, 1000 (для Э4204), 45-65 Hz (для Э4204.10). |
| --- | --- | --- |
| mA - 100; 250; 400; 600 | непосредственно |  |
| А* -1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50; 100 |  |  |
| А* -5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А |  |
| 400; 500; 600; 800 |  |  |
| kA* - 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 40 |  |  |
| V -10; 30; 50; 100; 150; 250; 400; 500; 600; 750 | непосредственно |  |
| V -400; 450; 500; 600; 750 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| kV - 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |
| Э4204 |  |  |
| A - 20; 30; 50 | непосредственно |  |
| V - 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500; 600; 750 | с индивидуальным добавочным сопротивлением Р4202 |  |
| Примечание: амперметры и килоамперметры Э4204.10 могут быть изготовлены с коэффициентом перегрузки 2. |  |  |
| * - возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений. |  |  |

| ЭА0700 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| А - 1; 2; 3; 5; 10; | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 5...30 m/s2, частота 10...70 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот 50, 180-550, 60, 800, 1000 Hz. |
| А – 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; | через трансформатор тока со вторичным током 5 А |  |
| kА - 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.