Щитовые приборы для измерения переменного тока и напряжения

Щитовые приборы для измерений переменного тока и напряжения выпускаются двух видов:

- магнитоэлектрической системы с  выпрямителем;

- электромагнитной системы.

По конструктивному исполнению,  приборы для измерения переменного тока делятся на две группы:

- приборы с квадратными лицевыми панелями и круглыми корпусами;

- приборы с квадратными лицевыми панелями и квадратными корпусами. Степень защиты корпусов – IP50 или IP54, степень защиты токоведущих стержней – IP00.

Приборы для измерения переменного тока и напряжения                              с креплением на DIN-рейке

Габаритно-установочные размеры соответствуют европейским стандартам. Измерительный механизм – электромагнитной системы, расположение механизма – угловое. Приборы ЕД42 предназначены для установки на DIN-рейку шириной 35 mm в соответствии со стандартами EN 60715+AI:2001, IEC 715. Могут применяться в панелях КИПиА, панелях защиты и систем автоматики, в комплектных устройствах распределения электроэнергии и управления электроприводами, а также в других сферах электроэнергетики.

| Тип прибора | ЕД42 |
| --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 53х46 |
| Вырез в щите, mm | – |
| Длина шкалы, mm | 42 |
| Класс точности | 1,5 |
| Масса, kg | 0,25 |

| ЕД42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mA - 100; 150; 250; 400; 600 | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Вибропрочность: ускорение до 2g, частота 10…55 Hz. Ударопрочность: ускорение до 15g, количество ударов 18. |
| A - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 25 |  |  |
| A - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А |  |
| kA - 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |  |  |
| V - 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 400; 500; 600 | непосредственно |  |
| kV - 4; 6; 8; 10; 15; 20; 40; 60; 150; 250; 400 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| Примечание: амперметры ЕД42 могут быть изготовлены с коэффициентом перегрузки 2 |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.