Щитовые приборы для измерения частоты переменного тока.

Частотомеры Ц42304, Ц42306, Ц42307 предназначены для измерения частоты переменного тока.

Приборы выполнены на основе электронного преобразователя входного сигнала в сигнал постоянного тока и магнитоэлектрического прибора с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах, размещенных в одном корпусе.

| Тип прибора | Ц42307 | Ц42306 | Ц42304 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры | Hz | Hz | Hz |
| Размер лицевой панели, mm | 80х80 | 96х96 | 120х120 |
| Вырез в щите, mm | 77,5 | 92х92 | 112х112 |
| Длина шкалы, mm | 65 | 97 | 94 |
| Класс точности | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Масса, kg | 0,25 | 0,4 | 0,65 |

| Ц42304, Ц42306, Ц42307 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений | Номинальное напряжение, V | Способ включения | Условия эксплуатации |
| 45…55 Hz 450…550 Hz | 127 220 380 | непосредственный | Температура -40…+50 °С, относительная влажность 95 % при температуре + 35 °С. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2 частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. |
|  | Х/100 | через трансформатор напряжения |  |

Пример оформления заказа частотомера с диапазоном измерения от 45 до 55 Hz, на номинальное напряжение 220 V:   «Частотомер Ц42304, 45-55 Hz, 220 V, ТУ 25-7504.163-2002.»

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.