Щитовые приборы для измерения коэффициента мощности.

Измерители коэффициента мощности Ц42305, Ц42309 предназначены для измерения коэффициента мощности в трехфазных трехпроводных цепях переменного тока частотой 50 Hz с симметрией линейных напряжений и симметричной нагрузкой фаз.

Приборы выполнены на основе электронного преобразователя входного сигнала в сигнал постоянного тока и магнитоэлектрического прибора с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах, размещенных в одном корпусе.

| Тип прибора | Ц42305 | Ц42309 |
| --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры | cos | cos |
| Размер лицевой панели, mm | 120х120 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 112х112 | 92х92 |
| Длина шкалы, mm | 94 |  |
| Класс точности | 2,5 | 2,5 |
| Масса, kg | 0,75 |  |

| Ц42305 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений | Номинальное напряжение, V | Номинальный ток, А | Способ включения | Условия эксплуатации |
| 0,5-1-0,5 0,9-1-0,2 | 127 220 380 | 5 | непосредственный | Температура -40…+50 °С, относительная влажность 95 % при температуре + 30 °С. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2 частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2 , частота 30 Hz. |
|  | 100 | 1; 5 | через трансформатор тока и напряжения |  |

При заказе измерителя коэффициента мощности необходимо указать:

1) тип прибора;

2) диапазон измерения;

3) номинальное напряжение и ток;

4) нормальную частоту;

5) обозначение технических условий.

Пример оформления заказа прибора Ц42305:

«Ц42305, 0,5-1-0,5, 220 V, 5 А, 50 Hz, ТУ 25-7504.171-2003»

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.