Щитовые приборы специального назначения

На базе магнитоэлектрического измерительного механизма выпускается ряд приборов, предназначенных для выполнения нестандартных измерений. Области применения данных приборов определяются их функциональным назначением: измерители уровня шума, измерители уровня радиации, измерители температуры при помощи стандартных термопар и другие.

Приборы для контроля температуры, уровня шума и радиации.

Приборы постоянного тока и напряжения – микроамперметры ЭА0630 и милливольтметры ЭВ0630 магнитоэлектрической системы со стрелочным указателем изготавливаются с креплением подвижной части на растяжках. Милливольтметры ЭВ0630 используются для измерения термоэлектродвижущих сил термопар типа XA(K), XK(L), ПП(S), ПР(D) с номинальной статической характеристикой преобразования.

Приборы предназначены для применения на различных объектах сферы обороны, безопасности и в промышленности.

| Тип прибора | ЭА0630 | ЭВ0630 |
| --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры | μA | mV |
| Размер лицевой панели, mm | 80х80 | 80х80 |
| Вырез в щите, mm | 77,5 | 77,5 |
| Длина шкалы, mm | 65 | 65 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,125 | 0,15 |

ЭВ0630 возможно изготовление прибора с классом точности 2,5

| ЭА0630 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| μA* - 150 (10dB) | непосредственно | температура -50…+60 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 2…30 m/s2, частота 10…50 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 Hz. |
| * - возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений, чувствительностью не выше 150 mA |  |  |

| ЭВ0630 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диапазон измерений |  | способ включения | условия эксплуатации |
| mV - 0-11,257** (1600С ПР(В)); |  | с внешним подгоночным сопротивлением 5 Ω | температура -50…+60 °С, относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. Вибропрочность: ускорение до 5…10 m/s2, частота 10…50 Hz; Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
|  | 0-13,155** (1300С ПП (S)); |  |  |
|  | 0-13,585** (1800С ПР(В)); |  |  |
|  | 0-31,488 (400C ХК(L)); |  |  |
|  | 0-37,325 (900С ХА(К)); |  |  |
|  | 0-45,108 (1100С ХА(К)); |  |  |
|  | 0-49,098 (600С ХК(L)). |  |  |
| **- изготавливаются только для эксплуатации в условиях умеренного климата и только класса точности 2,5 |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.