Приборы для измерения постоянного тока и напряжения профильные для эксплуатации в условиях АЭС

Во всех типах приборов, используется малогабаритный магнитоэлектрический измерительный механизм с  опорами  «керн-подпятник», либо на растяжках.

Приборы могут изготавливаться для горизонтальной, либо вертикальной установки с соответствующим расположением шкалы прибора.

| Тип прибора | М42248 |
| --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 50х25 |
| Вырез в щите, mm | 46,5х21,5 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 27 |
| Класс точности | 2,5 |
| Масса, kg, не более | 0,08 |

| М42248 – с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, для эксплуатации в условиях АЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mA - 5; 20; 4-20 | непосредственно | температура -10…+45 С, относительная влажность 98 % при температуре +35 С. Виброустойчивость: в диапазоне частот от 5 до 30 Hz с ускорением 40 m/s2; в диапазоне частот от 30 до 150 Hz с ускорением 9,8 m/s2; Вибропрочность: в диапазоне частот 5-100 Hz с ускорением 80 m/s2. Ударопрочность: длительность импульса 2...20 ms с ускорением 200 m/s2. |
| mV - 75; 200 |  |  |
| V - 1; 10; 2-10 |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.