- Электроизмерительные приборы со стрелочными указателями переносные

Приборы учебные

Приборы этой группы представлены отдельными амперметрами и вольтметрами типа "Учебный" и комплектом электроизмерительных приборов "Учебный-2". Используются в лабораториях школ, производственно-технических училищ, колледжей и других учебных заведений. Предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 Hz. Приборы могут быть изготовлены со шкалами в любых единицах измерения по желанию заказчика.

Габаритные размеры учебных приборов – 80х120х53 mm, масса – 0,2 kg.

Приборы имеют класс точности – 2,5 и 4,0.

| Амперметры и вольтметры лабораторные типа «Учебный» |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| А - 1; 2; 5; 10 | непосредственно | Температура +10…+35 С, относительная влажность 80 % при температуре +30 С. |
| V - 6; 15; 30 |  |  |
| Комплект «Учебный-2» |  |  |
| μА - 20/100-0-100/500 "-" (М42174) | непосредственно | Температура +10…+35 С, относительная влажность 80 % при температуре +25 С. |
| mA - 0-5/50 "~" (Ц42170) |  |  |
| mA - 1/10-0-5/50 "-" (М42170) |  |  |
| mV - 10/50-0-50/250 "-" (М42171) |  |  |
| V - 0,1/0,3-0-0,5/1,5 "-" (М42172) |  |  |
| V - 3/10-0-15/50 "-" (М42173) |  |  |