Электроизмерительные приборы с цифровой индикацией

Щитовые цифровые приборы предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока. Приборы изготавливаются в прямоугольных корпусах с габаритами лицевых панелей, соответствующими европейским стандартам 24х48, 24х96 и 48х96 mm, а также в корпусах приборов со стрелочными указателями с габаритами лицевых панелей 60х60, 72х72, 80х80, 96х96 и 120х120 mm. Последняя группа приборов идентична по вырезам в щите и установочным размерам аналогичным по габаритам стрелочным приборам. Часть приборов выпускается с интерфейсом RS-485, что позволяет использовать их в системах автоматизированного управления технологическими процессами в качестве устройств сбора информации.

|  |  | Мощность, потребляемая приборами |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время преобразования приборов, s, не более……... | 1,5 | От источника 5 V, не более………...…... | 1,5 W |
| Степень защиты по лицевой панели……………….. | IP50 | От источника 12 V, не более……............ | 2,0 W |
| Срок службы приборов, лет, не менее……………... | 10 | От источника 24 V, не более……............ | 2,5 W |

Цифровые приборы для измерения постоянного и переменного тока разрядностью 3,5

| Максимальная индицируемая величина……… | 1999 (разрядность 3,5) |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур………………… | от +5 до +50 °С |
| Для приборов постоянного тока |  |
| Класс точности ………………………………… | 0,2 |
| Выбор полярности автоматический |  |
| Для приборов переменного тока |  |
| Класс точности ………………………………… | 0,5 |
| Частотный диапазон измеряемого тока.……… | от 40 до 1000 Hz |
| Частотный диапазон измеряемого напряжения | от 40 до 10000 Hz |

| Параметр | Тип прибора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щ02.04, ЩП02.04 | Щ01.06, ЩП01.06 | Щ01.03, ЩП01.03 | Щ01.05 | Щ02.01, ЩП02.01 | Щ01, ЩП01 |
| Габаритные размеры, мм | 120х120х70 | 96х96х60 | 80х80х50 | 72х72х60 | 96х48х90 | 96х24х90 |
| Высота знака, мм | 20 | 20 | 10 | 13 | 13 | 10 |

| Тип прибора |  |  | Диапазон измерения | Разр-ть | Питание | ГР | Цвет инд. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  | Постоянный ток (не заполняется) |
|  | П |  |  |  |  |  |  | Переменный ток |
|  |  | 01 |  |  |  |  |  | 96х24х90 mm |
|  |  | 02.01 |  |  |  |  |  | 96х48х90 mm |
|  |  | 01.03 |  |  |  |  |  | 80х80х50 mm |
|  |  | 02.04 |  |  |  |  |  | 120х120х70 mm |
|  |  | 01.05 |  |  |  |  |  | 72х72х60 mm |
|  |  | 01.06 |  |  |  |  |  | 96х96х56 mm |
|  |  |  | 2 mА; 20 mА; 200 mА; 2 А | 3,5 |  |  |  | непосредственно |
|  |  |  | 20 А; 200 А; 2000 А |  |  |  |  | постоянный ток - через шунт на 75 mV; Переменный ток - через трансформатор тока на 1 или 5 А |
|  |  |  | 200 mВ; 2 В; 20 В; 200 В; 750 В |  |  |  |  | непосредственно |
|  |  |  |  |  | 5 В |  |  | напряжение питания +5 V±5 % |
|  |  |  |  |  | 12 В |  |  | напряжение питания +12 V±5 % * |
|  |  |  |  |  | 24 В |  |  | напряжение питания +24 V±5 % * |
|  |  |  |  |  |  | ГР |  | наличие гальванической развязки |
|  |  |  |  |  |  | - |  | отсутствие гальванической развязки (не заполняется) |
|  |  |  |  |  |  |  | К | красный цвет индикатора |
|  |  |  |  |  |  |  | З | зеленый цвет индикатора |

При питании приборов от источников БПЛ5-1 и БПЛ5-2 гальваническая развязка не требуется.

- Приборы с питанием +12 В, +24 В - выпускаются только с гальванической развязкой

Внимание:

Прибор Щ01.05 только для постоянного тока, диапазон измерения по току до 2 А

Пример оформления заказа: ЩП01.03-200 mА-3,5-5 V-ГР-К,   ТУ 25-7504.156-2001

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.