Электроизмерительные приборы с цифровой индикацией

Щитовые цифровые приборы предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока. Приборы изготавливаются в прямоугольных корпусах с габаритами лицевых панелей, соответствующими европейским стандартам 24х48, 24х96 и 48х96 mm, а также в корпусах приборов со стрелочными указателями с габаритами лицевых панелей 60х60, 72х72, 80х80, 96х96 и 120х120 mm. Последняя группа приборов идентична по вырезам в щите и установочным размерам аналогичным по габаритам стрелочным приборам. Часть приборов выпускается с интерфейсом RS-485, что позволяет использовать их в системах автоматизированного управления технологическими процессами в качестве устройств сбора информации.

|  |  | Мощность, потребляемая приборами |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время преобразования приборов, s, не более……... | 1,5 | От источника 5 V, не более………...…... | 1,5 W |
| Степень защиты по лицевой панели……………….. | IP50 | От источника 12 V, не более……............ | 2,0 W |
| Срок службы приборов, лет, не менее……………... | 10 | От источника 24 V, не более……............ | 2,5 W |

Цифровые приборы для измерения постоянного и переменного тока разрядностью 4,0 и 4,5 с интерфейсом RS-485

| Максимальная индицируемая величина……… |  | 19999 (разрядность 4,5) 9999 (разрядность 4,0) |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон температур………………… |  | от +5 до +50 °С |
| Для приборов постоянного тока |  |  |
| Класс точности | разрядность 4,0 | 0,2 |
|  | разрядность 4,5 | 0,1 |
| Выбор полярности автоматический |  |  |
| Для приборов переменного тока |  |  |
| Класс точности |  | 0,5 |
| Частотный диапазон измеряемого тока. |  | от 40 до 1000 Hz |
| Частотный диапазон измеряемого напряжения |  | от 40 до 10000 Hz |

| Параметр | Тип прибора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щ02.04, ЩП02.04 | Щ02.01, ЩП02.01 | Щ01, ЩП01 |
| Габаритные размеры, мм | 120х120х70 | 96х48х140 | 96х24х90 |
| Высота знака, мм | 20 | 13 | 10 |

|  | Тип прибора |  |  | Диапазон измерения | Разр-ть | Питание | Интерфейс | ГР | Цвет индик. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Постоянный ток (не заполняется) |
|  |  | П |  |  |  |  |  |  |  | Переменный ток |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 96х24х90 mm |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  | 96х48х140 mm |
|  |  |  | 02.04 |  |  |  |  |  |  | 120х120х70 mm |
|  |  |  |  | mА – 1; 10; 100; А – 1 | 4 |  |  |  |  | Подключение непосредственно |
|  |  |  |  | mА – 2; 20; 200; А – 2 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А – 10; 100; 1000 | 4 |  |  |  |  | Постоянный ток - через шунт на 75 mV. Переменный ток - через трансформатор тока на 1 или 5 А |
|  |  |  |  | А – 20; 200; 2000 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mV – 100; V – 1; 10; 100; 750 | 4 |  |  |  |  | Подключение непосредственно |
|  |  |  |  | mV – 200; V – 2; 20; 200 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5V |  |  |  | Напряжение питания +5 V5 % |
|  |  |  |  |  |  | 12V |  |  |  | Напряжение питания +12 V5 % |
|  |  |  |  |  |  | 24V |  |  |  | Напряжение питания +24 V5 % |
|  |  |  |  |  |  |  | RS-485 |  |  | Наличие RS-485 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствие RS-485 (не заполняется) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГР |  | Наличие гальванической развязки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Отсутствие гальванической развязки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | Красный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | З | Зеленый |

Пример оформления заказа:   ЩП02-200 mV-4½-5 V-ГР-К  ТУ25-7504.156-2001

(Тип прибора, диапазон измерения, разрядность, напряжение питания, гальваническая развязка, цвет индикатора)

ПРИМЕЧАНИЯ

Возможно изготовление приборов с индикацией величин не соответствующих диапазону измерения. Например, при диапазоне измерения 0-5 mА (0-10 mА) может индицироваться 0-1500 об/мин; 0-1200 С и др.

Возможно изготовление приборов типа ЩП02.04 с напряжением питания 85..240 V, 50 Hz и потребляемой мощностью не более 7 VA.

Приборы с питанием +12 V, +24 V – выпускаются только с гальванической развязкой.

Возможно увеличение диапазона измерения по напряжению через трансформатор напряжения 100 V.