Блоки питания для щитовых цифровых приборов

Блоки питания предназначены для подключения цифровых приборов с напряжением питания +5 V.

Габаритные размеры 96х48х90 mm

| Тип блока питания | Uпитания, V | Uвыхода, V | Iнагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| БПЛ5-1 (для питания одного прибора) | 220 | 5 | 250 mА |
| БПЛ5-2 (для питания двух приборов) | 220 | 5 | 2х200 mА |
| БПИ5-1 (для питания четырех приборов) | 220 | 5 | 1 А |
| БПИ5-1.01(для питания десяти приборов) | 220 | 5 | 3 А |

Блоки БПЛ5-1 и БПЛ5-2 обеспечивают индивидуальное (изолированное) питание приборов, поэтому они могут использоваться для питания любых цифровых приборов, выпускаемых ОАО "Электроприбор". Блоки БПИ5-1 обеспечивают групповое (неизолированное) питание приборов, поэтому они могут использоваться для питания любых приборов, кроме миниатюрных Щ00 и Щ00.02.

Пример оформления заказа для блока питания линейного одноканального, ток нагрузки канала 0,25 А

«БПЛ5-1,  0,25 А,   ТУ 25-7504.166-2003