Щитовые цифровые приборы для измерения мощности переменного тока

Ваттметр и варметр ЩВ02  предназначен для измерения активной и реактивной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой от 45 до 65 Hz и отображения на встроенном индикаторе текущего значения в заданных единицах измерения.

Технические характеристики

Номинальный коэффициент мощности: для ваттметра  cos φ=1;  для варметра    sin φ=1

Предел допускаемой основной приведенной погрешности  -  ±0,5 %.

Способы подключения:

1. Непосредственно (номинальное измеряемое напряжение переменного тока 127 V, 220 V, 380 V, номинальный измеряемый переменный ток 1 А, 5 А)

2. Через измерительный трансформатор (номинальное измеряемое напряжение переменного тока 100 V, номинальный измеряемый переменный току:

Коэффициенты трансформации по току:

1/ I2, 5/ I2, 10/ I2, 15/ I2, 20/ I2, 30/ I2, 40/ I2, 50/ I2, 75/ I2, 80/ I2, 100/ I2, 150/ I2, 200/ I2, 300/ I2, 400/ I2, 500/ I2, 600/ I2, 750/ I2, 800/ I2, 1000/ I2, 1200 / I2, 1500/ I2, 2000/ I2, 3000/ I2, 4000/ I2,

5000/5, 6000/5, 8000/5, 10000/5, 12000/5, 14000/5, 16000/5, 18000/5, 20000/5, 25000/5, 28000/5, 32000/5, 30000/5, 32000/5, 35000/5, 40000/5А.

I2 выбираем равным 1 или 5 А в зависимости от заказа.

Коэффициенты трансформации по напряжению:

380/100, 660/100, 3000/100, 6000/100, 10000/100, 15000/100, 35000/100, 110000/100, 150000/100, 220000/100, 330000/100, 500000/100, 750000/100В.

Измерительные цепи от цепи питания изолированы

| Диапазон рабочих температур………... | от +5 до +50 °С | Приборы имеют исполнения по номинальным напряжениям и токам в зависимости от способа включения (непосредственно или через измерительный трансформатор). Информация об исполнении приборов содержится в коде формы заказа. |
| --- | --- | --- |
| Мощность, потребляемая от источника питания, не более | 10 W |  |
| Напряжение питания | ~(220±22) В, частота 50 Гц |  |
| Срок службы, не менее | 10 лет |  |
| Масса прибора, не более ……………… | 0,5 kg |  |
| Габаритные размеры, мм | 96х48х144 |  |
| Высота знака, мм | 13 |  |

Форма заказа

| Тип прибора | Вид прибора | Номинальное измеряемое напряжение или коэффициент трансформации по напряжению | Номинальный измеряемый ток или коэффициент трансформации по току | Цвет индикатора | Наличие интерфейса | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ02 |  (a) |  (b) |  (c) |  (d) |  (e) |  |
|  | W |  |  |  |  | Ваттметр |
|  | kW |  |  |  |  | Киловаттметр |
|  | МW |  |  |  |  | Мегаваттметр |
|  | GW |  |  |  |  | Гигаваттметр |
|  | var |  |  |  |  | Варметр |
|  | kvar |  |  |  |  | Киловарметр |
|  | Мvar |  |  |  |  | Мегаварметр |
|  | Gvar |  |  |  |  | Гигаварметр |
|  |  | 127 |  |  |  | Номинальное измеряемое напряжение 127 V |
|  |  | 220 |  |  |  | Номинальное измеряемое напряжение 220 V |
|  |  | 380 |  |  |  | Номинальное измеряемое напряжение 380 V |
|  |  | Х/100 |  |  |  | Коэффициент трансформации по напряжению |
|  |  |  | 1 |  |  | Номинальный измеряемый ток 1 А |
|  |  |  | 5 |  |  | Номинальный измеряемый ток 5 А |
|  |  |  | I1/I2 |  |  | Коэффициент трансформации по току, где I2 выбирается равным 1 или 5 А |
|  |  |  |  | К |  | красный |
|  |  |  |  | З |  | зеленый |
|  |  |  |  | Ж |  | желтый |
|  |  |  |  |  | И | Интерфейс RS-485 |
|  |  |  |  |  | - | Интерфейс отсутствует |

Примеры оформления заказа: Ваттметр ЩВ02-Вт-127-5-З-И, ТУ25-7504.174-2004

Варметр ЩВ02-КВар-660/100-20/5-К

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.