Щитовые цифровые приборы для эксплуатации в условиях                   атомных станций

Щитовые цифровые приборы Щ10, Щ12 предназначены для измерения силы тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Могут применяться в составе технических средств атомных электростанций (ТС АС).

Приборы являются виброустойчивыми и сейсмостойкими. Приборы могут принимать сигналы тока и напряжения от первичных преобразователей и использоваться для измерения любых неэлектрических величин.

| Рабочий диапазон температур……………………………….. | от +1 до +45 °С |
| --- | --- |
| Степень защиты по передней панели……………………….. | IP20 |
| Гальваническая развязка измерительной цепи от цепи питания |  |
| Питание прибора……………………………………………... | (+24±4) V |
| Потребляемая мощность, не более………………………….. | 3 W |

Особенности:

- приборы имеют возможность изменения диапазона показаний с помощью внешнего пульта настройки, который поставляется по отдельному заказу;

- предусмотрена возможность замены указателя единиц измерения на передней панели.

| Тип | Габаритные размеры, mm | Вырез в щите | Высота знака, mm | Масса, kg, не более | Количество индикаторов | Максимальный диапазон показаний | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щ10.1 | 50х25х170 | 46х21 | 10 | 0,35 | 3 | от -99 до 999 | 0,25 |
| Щ10.2 | 50х25х170 |  | 8 |  | 4 | от -999 до 1999 | 0,2 |
| Щ12.1 | 100х50х170 | 96х46 | 20 | 0,5 | 4 | от -999 до 9999 | 0,1 |
| Щ12.2 | 100х50х170 |  | 14 |  | 5 | от -9999 до 19999 | 0,1 |

Форма заказа

| Тип | Входной сигнал | Диапазон показаний | Единица измерения | Цвет лицевой панели | Цвет корпуса | Цвет индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выбрать из перечисленных ниже |  |  |
| Щ10.1 | 0-5 mА, 0-20 mА, 4-20 mА, 0-75 mV, 0-200 mV, 0-1 V, 0-10 V, 2-10 V | Разность выбранных величин верхнего и нижнего пределов диапазона показаний не должна превышать величину указанного максимального диапазона показаний | может быть любой (А, kV, °С, %, Ра, mm/s2 и т.п.). | Б (белый) С (серый) Ч (черный) | Б (белый) С (серый) Ч (черный) | З (зеленый) К (красный) Ж (желтый) |
| Щ10.2 |  |  |  |  |  |  |
| Щ12.1 |  |  |  |  |  |  |
| Щ12.2 |  |  |  |  |  |  |

Пример оформления заказа. Щ12, количество индикаторов- 5, входной сигнал от 0 до 5 mА диапазон показаний от минус 20 до плюс 50, единица измерения - °С,  , цвет лицевой панели белый, цвет корпуса черный, цвет индикации красный, ТУ 25-7504.184-2005)

Щ12.2 - 0...5 mА - минус 20.00...плюс 50.00 - °С - Б -Ч - К, ТУ 25-7504.184-2005