Крупногабаритные цифровые табло

Крупногабаритные цифровые табло предназначены для отображения любых электрических и физических величин: тока, напряжения, частоты, мощности, температуры, влажности, времени, давления, расхода вещества, частоты  вращения, числа импульсов и т.п.

Табло могут выдавать информацию в компьютерные сети, или управляться внешними компьютерными устройствами, для чего они могут комплектоваться портом RS-485 под управлением протоколов ASCII или MODBUS.

Технические данные

- входная величина:

  - постоянный ток 0…5 mА, 0…20 mА, 4…20 mА, 0-10 А

  - переменное напряжение 0…100 V, 0…200 V

  - частота переменного тока 45…55 Hz.

- отображаемая величина:

заказчик оговаривает в заказе размерность и диапазон изменения отображаемой величины;

- напряжение питания табло 220 V переменного тока частотой 50 Hz;

- мощность, потребляемая табло, определяется количеством и размером индикаторов и не превышает 17,5 VA;

- высота знака индикаторов hинд.  выбирается из ряда: 76 mm, 100 mm, 126 mm, 181 mm;

- количество цифр табло – 3 или 4;

- последовательный интерфейс – RS-485 (по заказу) под протоколом ASCII или MODBUS;

- время измерения 1,5 s;

- средний срок службы 10 лет;

- время прогрева  - не более 15 min;

- степень защиты корпуса -  IP40.

Условия окружающей среды:

- рабочий диапазон температур   от +5 до +50 С;

- относительная влажность воздуха  30…80 % при температуре 35 С;

Зависимость максимального расстояния от наблюдателя до индикатора красного цвета  (в метрах), обеспечивающее нормальное чтение индицируемых цифр (Для индикаторов зеленого цвета этот показатель в 2 раза меньше):

35 m

40 m

55 m

65 m

| Высота индикатора | hинд=76 mm | hинд=100 mm | hинд=126 mm | hинд=181 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 индикатора | Т33 354х144х75 mm | Т43 391х173х75 mm | Т53 496х240х75 mm | Т73 738х336х100 mm |
| 4 индикатора | Т34 450х144х75 mm | Т44 481х173х75 mm | Т54 594х240х75 mm | Т74 912х336х100 mm |

|  |  |  |  | Форма заказа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора |  |  | Входной сигнал | Диапазон отображения | Единица измерения | Интерфейс | Цвет индик. | описание |  |
| Т |  |  | -  | -  | -  | -  | -  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | высота цифр 76 mm |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | высота цифр 100 mm |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | высота цифр 126mm |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | высота цифр 181 mm |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | количество цифр 3 |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | количество цифр 4 |  |
|  |  |  | 0..5 mА |  |  |  |  | Входная величина |  |
|  |  |  | 0..20 mА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4..20 mА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0..10 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ~100 V |  |  |  |  | Для частотомеров дополнительно указывается частота сети |  |
|  |  |  | ~220 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | другое* |  |  |  |  | Нестандартное исполнение |  |
|  |  |  |  | Диапазон отображения |  |  |  | Определяется заказчиком в соответствии с числом разрядов. Заказчик так же определяет положение точки. |  |
|  |  |  |  |  | Ед.измер. |  |  | Определяется заказчиком |  |
|  |  |  |  |  |  | RS |  | Интерфейс RS-485 |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | Без интерфейса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К | Красные индикаторы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | З | Зелёные индикаторы |  |

Пример заказа цифрового табло с высотой цифр 126 mm, содержащего 4 знака, с входным сигналом 0..5 mА, диапазоном отображения 0..3800 МW, с интерфейсом RS-485, с зелёными индикаторами:

Т 54 – 5 mА – 0..3800 – МW - RS – З

Пример заказа цифрового табло с высотой цифр 100 mm, содержащего 4 знака, с входным сигналом ~100 V, диапазоном отображения 45..55 Hz, с красными индикаторами:

Т 44 – ~100 V – 45..55 – Hz -220V – К

* Например часы (часы и минуты)