Трансформатор трехфазный ТП 3.

Назначение.

Трансформатор трехфазный ТП 3 - Uв / Uн – Рном  предназначен для применения в цепях  переменного тока частотой 50 или 60 Гц.

Условия эксплуатации.

В части воздействия климатических  факторов внешней среды трансформатор относится к исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 151150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Технические характеристики.

| Наименование | Мощность, Рном, кВА | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Номинальное напряжение, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вход, Uв | выход, Uн |  |
| ТП3 | 1,0-1,6 | 35 | 430*210*378 | 127-1000 |  | 10-1000 |
| ТП3 | 2,0-2,5 | 37 | 430*210*378 |  |  |  |
| ТП3 | 3,0-3,5 | 65 | 545*260*458 |  |  |  |
| ТП3 | 4,0-6,3 | 70 | 545*260*458 |  |  |  |
| ТП3 | 7,0-8,0 | 150 | 624*504*723 |  |  |  |
| ТП3 | 10,0 | 155 | 624*504*723 |  |  |  |
| ТП3 | 16,0 | 225 | 760*720*790 |  |  | 20-1000 |
| ТП3 | 20,0 | 230 | 760*720*790 |  |  |  |
| ТП3 | 25,0 | 240 | 760*720*790 |  |  | 36-1000 |
| ТП3 | 30,0 | 250 | 760*720*790 |  |  |  |
| ТП3 | 35,0 | 265 | 760*720*790 |  |  |  |
| ТП3 | 40,0 | 275 | 760*720*790 |  |  | 50-1000 |
| ТП3 | 63,0 | 420 | 760*720*790 |  |  |  |
| ТП3 | 100,0 | 470 | 760*720*790 | 220-1000 |  | 100-1000 |
| ТП3 | 160,0 | 870 | 1440*720*790 |  |  | 150-1000 |
| ТП3 | 200,0 | 935 | 1440*720*790 |  |  | 200-1000 |
| ТП3 | 250,0 | 1000 | 1440*720*790 |  |  | 200-1000 |

Устройство и принцип работы.

По конструктивному исполнению трансформатор относится к силовым сухим электромагнитным трансформаторам с естественным воздушным охлаждением в защитном исполнении (возможно изготовление без защитного кожуха).

Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865-87.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96.

Трансформатор состоит из магнитопровода стержневого типа и расположенных на нем катушек с первичной и вторичной обмотками. Обмотки выполнены медным проводом и пропитаны кремнийорганическим лаком.

Магнитопровод и катушки установлены в защитный кожух. На передней стенке кожуха расположены выводы для подключения нагрузки, на задней стенке расположены выводы для подключения нагрузки, закрытые защитной крышкой. В нижней части задней стенки расположен вывод заземления.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 1 ГОСТ 12.2.007.0-75.