### Трансформатор сварочный ТДМ-50 3У2

Предназначен для питания одного сварочного поста переменным током частотой 50 Гц при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 |
| Номинальная продолжительность нагрузки (ПН), % | 60 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| Первичный ток расчетный, А | 65 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А - в диапазоне малых токов - в диапазоне больших токов | 90-240 240-560 |
| Номинальное вторичное напряжение под нагрузкой, В | 40 |
| Продолжительность цикла сварки, мин | 5 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,78 |
| Класс изоляции | Н |
| Напряжение холостого хода, В - в диапазоне малых токов - в диапазоне больших токов | 80 65 |
| Степень защиты | Р22 |
| Мощность, кВА | 32 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 585х545х875 |
| Масса, кг | 172 |

### Трансформатор сварочный ТДМ-20

Является источником переменного тока для ручной дуговой сварки, резки и наплавки черных металлов.

Представляет собой малогабаритную передвижную установку в однокорпусном исполнении, с принудительной вентиляцией и плавным регулированием сварочного тока. Для удобства передвижения снабжен двумя колесами и выдвижной ручкой, легко может переноситься и устанавливаться в труднодоступных местах.

От аналогичных малогабаритных трансформаторов отличается меньшей шумностью а работе и более высоким напряжением холостого хода, обеспечивающим легкое возникновение и поддержание электрической дуги. Комплектуется электрододержателем и зажимами.