ПИК-ИНДИКАТОР ПФИ-1

ПИК-ИНДИКАТОР ПФИ-1 (далее индикатор) предназначен для контроля пиковой объемной скорости выдоха (ПОС) людей тех профессий (занятий), для которых очень важно знать состояние своих органов дыхания (певцов, спортсменов, людей, предрасположенных к легочным и бронхиальным заболеваниям, детям для развития легких и т.п.).

Исполнения

ПФИ-1  (для взрослых),

ПФИ-1.01    (для детей).

Технические данные

Диапазон измерений, л/мин. От 50 до 800
Погрешность измерений ПОС - ±10%
Габаритные размеры, не более, мм 163х51х27
Масса, не более, кг 0,06

Устройство

Индикатор представляет собой устройство в виде плоского корпуса прямоугольного сечения с прорезью вдоль корпуса.
На верхнюю часть корпуса одевается мундштук.
На передней части корпуса по обе стороны от прорези нанесены два ряда рисок шкалы в единицах измерения скорости выхода (L/min, L/S)

Комплектность

В комплект поставки входят:
ПИК-ИНДИКАТОР - 1шт.
Паспорт с дневником самоконтроля - 1 экз.
Указатель-движок - 2 шт.
Чехол - 1 шт.

Свидетельство о приемке

ПИК-ИНДИКАТОР соответствует требованиям технического описания образца 6ПЧ.741.000. ТО и признан годным к эксплуатации.