Микропроцессорная станция управления лифтами ШУЛ(К)

ШУЛ — шкаф управления электроприводом и автоматикой лифтов с микропроцессорным управлением со скоростью движения до 1,6 м/с предназначен для жилых, административных и больничных зданий.

ШУЛ представляет собой универсальное устройство управления системой электропривода и автоматики пассажирских и грузовых лифтов различного назначения, скорости и грузоподъемности (400, 630 и 1000 кг).                                                              Шкаф управления обеспечивает работу лифтов в одиночном и групповом режимах, в количестве до 6-ти лифтов в группе без использования каких-либо дополнительных устройств.
            Конструктивно ШУЛ представляет собой навесной или напольный шкаф и обеспечивает управление лифтом в следующих режимах: «Нормальная работа», «Погрузка», «Ревизия», «Управление из машинного помещения», «Авария», «Контроль».

Основной особенностью шкафа управления является универсальная система управления, позволяющая на объекте задать алгоритм работы лифта.                          Шкафы ШУЛ выпускаются:                                                                                                                            1) с контроллерами типа ПКЛ-17 для нерегулируемых электроприводов с числом остановок до 17, скоростью до 1,4 м/с;                                                                                                                           2) с контроллерами типа ПКЛ-32 для нерегулируемых и регулируемых электроприводов с числом остановок до 32 и скоростью до 1,6 м/с.

Шкафы управления типа ШУЛ изготавливаются в следующих типоисполнениях:

- шкаф с контакторным исполнением силовой части – ШУЛК (см. таблицу 1);

- шкаф с бесконтакторным исполнением силовой части - ШУЛБ;

- шкаф с регулируемым электроприводом переменного тока с использованием частотных преобразователей фирм «KEB», «Emotron» и «LG-iS-5-RUS».

Контроллеры имеют функцию самотестирования при старте с индикацией режима работы,  обеспечивают режим имитации погрузки, поддерживают режим перевозки пожарных подразделений.                                                                                                          Последовательные каналы связи контроллеров реализованы на базе стандартного промышленного интерфейса RS485. Обеспечивается постоянное тестирование последовательного канала связи, включая обрыв линии между станциями.                                                  Для удобства наладки и тестирования поддерживается обмен с переносным наладочным блоком (поставляемым по дополнительному заказу).  Кроме отображения и принудительной имитации всех датчиков и индикаторов, наладочный блок позволяет автоматически организовать полный цикл работы лифта или проверить отработку вызовов группой лифтов, не отходя от одной из станций в машинном помещении.

Станция управления поддерживает разные алгоритмы работы лифта для жилых и административных зданий.

Для контроллеров, прошедших испытание на наладочном стенде на заводе-изготовителе не требуется начальная установка параметров (их заводских значений) вручную.                 В энергонезависимом ОЗУ контроллеров сохраняется так называемая «история аварий»

Контроллер ПКЛ-32 имеет отдельный последовательный канал для соединения с персональным компьютером, находящимся в диспетчерской. Протокол согласован и опробован с диспетчерскими системами: АСДК «Глобус», «АКУД-248», «Обь». Таким образом, полная информация о работе лифта, включая «историю аварий», доступна в режиме реального времени. Контроллер ПКЛ-17 также может обеспечить передачу полного протокола работы лифта на персональный компьютер в диспетчерскую, но с установкой в шкафу дополнительного модуля системы «Обь».

Шкафы управления при совместной работе с системой диагностики и диспетчеризации типа «Обь» позволяют «отобразить» в динамике работу выбранной группы лифтов.        Все эти функции в полном объёме реализованы для лифтов на базе станций управления ШУЛК-17 и ШУЛК-32. Совмещенная система - ШУЛК-«Обь» опробована и может найти широкое применение в массовых лифтах.
Все типоисполнения шкафов выпускаются серийно и успешно эксплуатируются на лифтах, как в России, так и странах СНГ
Вышеуказанные возможности обеспечили массовое применение системы управления электроприводом на базе ШУЛ в лифтах различных заводов.

Основные технические данные шкафа ШУЛК            Таблица 1.

| Наименование параметра, единицы измерения | Величина |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение силовой цепи шкафа, В | 220 / 380 |
| Номинальное рабочее напряжение вспомогательной цепи шкафа, В | 10; 24 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 / 60 |
| Номинальный ток, не более, А | 25 |
| Вид системы заземления | TN |
| Потребляемая мощность при отключенных внешних потребителях, Вт | 400 |
| Ожидаемый ток короткого замыкания, не более, кА | 10 |
| Скорость лифта, обеспечиваемая системой управления, м/с | 0,71; 1,0; 1,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1300х750х200 |

# Станция управления лифтом ШК5912

Шкаф управления лифтом типа ШК 5912 предназначен для управления пассажирскими лифтами грузоподъемностью до 630кг, скоростью до 1,0м/с и числом остановок до 10.

Схема шкафа управления обеспечивает автоматическое управление работой лифта, защиту двигателей и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий с помощью предохранителей и автоматических выключателей, а также тепловую защиту двигателей.  Имеется защита от проникновения в шахту лифта посторонних лиц.

Шкаф управления обеспечивает контроль состояния блокировочных устройств лифта, регистрацию вызова до его исполнения.

Схема шкафа позволяет автоматизировать работу лифта в соответствии с требованиями условий эксплуатации в следующих режимах:

- режим нормальной работы;

- режим обслуживания лифта («управление из машинного помещения» и «ревизия»).

Реализация всех основных логических функций для осуществления автоматизированной работы лифта выполняется с помощью релейно-контактной системы.

Таблица 2.

# Основные технические данные шкафа ШК5912

| ## Наименование параметра, единицы измерения | ## Величина |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение силовой цепи шкафа, В | 380 |
| Номинальное рабочее напряжение силовой цепи шкафа, В | 110 (50Гц) / 24 |
| Номинальный ток силовой цепи, А | 16 / 25 |
| Скорость лифта, обеспечиваемая системой управления, м/с | до 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 1200(1000)х600х240 |
| Масса шкафа, кг | 80 (65) |