ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Посты кнопочные лифтовые являются комплектующими изделиями для лифтов и выполняют следующие функции:

ПЛВ 13-1  -  посты вызывные предназначены для ручного дистанционного управления лифтом – вызов лифта на посадочную площадку (этаж), устанавливаются в нише «глухой» шахты лифта на этаже;

ПЛВ 13-2  -  посты управления предназначены для ручного дистанционного управления лифтом – подача приказа на движение лифта до нужного этажа (посадочной площадки), устанавливаются в нише портала (стенки) кабины лифта.

Посты вандалозащитного исполнения. Толкатели кнопок имеют встроенную световую индикацию, выполнены из нержавеющей стали, стойки к умышленному механическому повреждению и не повреждаются открытым пламенем. Габаритные размеры и масса постов приведены в таблице 3.

В качестве кнопочных выключателей вызова и приказа, а также служебных кнопочных выключателей в постах используются выключатели кнопочные лифтовые серии ВКЛ 13. Основные технические данные выключателей ВКЛ 13 приведены в таблице 4.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОСТОВ ПЛВ 13

ПЛВ

13 - -

Х

ХХ

Х

ХХ

ХХ

Пост лифтовой вандалозащищенный

Обозначение номера серии

Обозначение типа:

1 – пост вызывной (этажный);

2 – пост управления (приказной)

Исполнение электрической схемы:

Г, В, Е, И, К  и др. (см. таблицу 1)

Количество вызовов для ПЛВ13-1: 01, 02,...

Количество приказов (этажей) для ПЛВ13-2

Наличие служебных выключателей и

элементов (см. таблицу 2)

Климатическое исполнение и категория

размещения : У3, Т3 по ГОСТ 15150

Таблица 1

ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОСТОВ ПЛВ 13.

| Обозначение | Расшифровка обозначения |
| --- | --- |
| Г | Выключатели с раздельными цепями контакта и световой сигнализации, световая сигнализация на 24В для статического режима, с диодом в цепи контакта. |
| В | Выключатели с общей точкой цепи контакта и световой сигнализации, с напряжением питания сигнализации 24В |
| Е | Выключатели с общей точкой цепи контакта и световой сигнализации, световая сигнализация на 24В для динамического режима, с диодом в цепи контакта. |
| И | Выключатели без индикации |
| К | Выключатели с раздельными цепями контакта и световой сигнализации, световая сигнализация на 24В, без диода в цепи контакта |

Таблица 2

НАЛИЧИЕ СЛУЖЕБНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТОВ ПЛВ

|  | Тип и наличие служебных выключателей и элементов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переключат. с замком | Двери | Вызов | Микрофон | Перегрузка | Стоп | Венти лятор |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | * |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | * | * | * | * |  |  |
| 03 |  | * | * | * | * | * |  |
| 04 |  | * | * | * | * | * | * |
| 05 |  | * | * | * | * |  | * |
| 06 | * | * | * | * | * |  | * |
| 07 | * | * | * | * | * | * | * |
| 08 |  |  | * | * |  | * |  |

Таблица 3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА  ПОСТОВ ПЛВ 13

| Тип поста | Количество этажей (вызовов) | Н1, мм | Н, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛВ 13-1-0100 ПЛВ 13-1-0200 | 1 | 100 | 145 | 1,0 |
|  | 2 |  |  | 1,25 |
| ПЛВ 13-2 | 6 | 348 | 388 | 3,4 |
|  | 9 10 12 14 | 408 | 448 | 3,6 3,8 4,0 3,8 |
|  | 15 17 | 498 | 538 | 4,2 4,5 |
|  | 25 | 705 | 745 | 7,8 |

Таблица 4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВКЛ 13

| Наименование параметра | ВКЛ 13-1 ВКЛ 13-2 | ВКЛ 13-3 ВКЛ 13-4 | ВКЛ 13-5-38 13-6-39 | ВКЛ 13-5-40 13-5-41 13-6-40 13-7-42 13-7-43 | ВТЛ 13-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В: - постоянное - переменное 50/60Гц | 24 - | 24 - | 24, 110 24,110 | 24, 110 - | 250 250 |
| Номинальный ток, А: - постоянный - переменный | 1,0 - | 0,1 - | 1,0 2,5 | 1,0 - | 3,0 - |
| Минимальный ток при U=24В, А | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Номинальное напряжение цепи световой сигнализации, В | 24 | 24 5(ВКЛ13-3) |  |  |  |