СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ УСЛ 13

УСЛ

13 - -

ХХ

ХХ

Х

Х

Х

Х

Устройство сигнализации лифтовое

Обозначение номера серии

Конструктивное исполнение указателя:

В – вертикальное расположение сигнальных

элементов;

Г – горизонтальное расположение сигнальных

элементов;

Условное обозначение по номинальному

напряжения сигнальных элементов:

12 – указатели направления движения

«Вверх»(ВВ) ( или «Вниз» (ВН)),

22 -  указатели направления движения

«ВВ» и «ВН»,

32 – указатели направления движения

«ВВ» и «ВН» и двухэлементный

указатель местоположения лифта  с

цифровой индикацией

Условное обозначение по номинальному

напряжению питания сигнальных элементов:

1 – указатель «ВВ» и «ВН» 24В постоян.

тока (статическая индикация),

2 – указатель «ВВ» и «ВН» 24В постоян.

тока (динамическая индикация),

3 – указатель «ВВ» и «ВН», указатель

местоположения лифта 24В постоян.

тока (статическая индикация),

4 -  указатель «ВВ» и «ВН», указатель

местоположения лифта 24В постоян.

тока (динамическая индикация),

5 - указатель «ВВ» и «ВН» 24В постоян.

тока, указатель местоположения лифта

5В пост. тока (статическая индикация).

Вид указателя местоположения лифта:

0 – указатель отсутствует,

1 -  схема указателя с общим катодом,

2 – схема указателя с общим анодом.

К – наличие указателя «Крест»

Климатическое исполнение и категория

размещения : У3, Т3 по ГОСТ 15150

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройства сигнализации лифтовые «указатели» предназначены для выдачи информации о местонахождения лифта, направлении движения лифта по этажам, специальной сигнализации, а также для осуществления диспетчерской связи между пассажиром и диспетчером лифта.

Устройства сигнализации являются комплектующими изделиями для лифтов. Основные технические данные, габаритные размеры и масса указателей приведены в таблице 5.

Таблица 5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА УСТРОЙСТВ УСЛ 13

| Тип указателя | № на рис.1 | Н, мм | Н1, мм | В, мм | Масса, кг | Вид встроенного элемента | Напряж. питания, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЛ13В-1210 УСЛ13В-1220 | а | 145 | 100 | 65 | 0,442 | символ | 24 |
| УСЛ13В-2210 УСЛ13В-2220 | б | 210 | 170 | 65 | 0,483 | символы |  |
| УСЛ13В-32Х1 | в | 270 | 230 | 65 | 0,554 | символы с общ. катодом |  |
| УСЛ13В-32Х2 |  | 270 | 230 | 65 | 0,554 | символы с общ. анодом |  |
| УСЛ13В-1210К УСЛ13В-1220К | г | 210 | 170 | 65 | 0,492 | символы |  |
| УСЛ13В-2210К УСЛ13В-2220К | в | 210 | 170 | 65 | 0,533 | символы |  |
| УСЛ13В-3251К | д | 270 | 230 | 65 | 0,604 | символы с общ. катодом | 24- символ 5- |
| УСЛ13В-3252К |  |  | 230 | 65 | 0,604 | символы с общ. анодом |  |
| УСЛ13Г-3231 УСЛ13Г-3241 | е | 270 | 230 | 65 | 2,1 | символы с общ. катодом | 24 |
| УСЛ13Г-3232 УСЛ13Г-3242 |  | 286 | 248 | 75 | 2,1 | символы с общ. анодом |  |