ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИФТОВОЙ ПУТЕВОЙ ГЕРКОНОВЫЙ типа  ВПЛГ-1

75 max

ø 6,4

25 min

75 max

14,5 max

500,2

94 max

55 max

94 max

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатели путевые предназначены для работы в схемах управления грузовыми и пассажирскими лифтами для выбора напавления движния, определения местонахождения и осуществления точной остановки лифта.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВПЛГ

1 -

Х

ХХХХ

Буквенное обозначение аппарата

Обозначение номера серии

Обозначение электрической схемы: 1,2,3

Климатическое исполнение и категория

размещения : УХЛ3, Т3 по ГОСТ 15150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| # Наименование параметра | ВПЛГ 1-1 | ВПЛГ 1-2 | ВПЛГ 1-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество и вид контактов, Хзам/Yраз | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Номинальное напряжение контакта постоянного тока, В | 24 | 24 | 110 |
| Номинальный ток контакта, А | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Коммутируемая мощность на каждый контакт, не более, Вт | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Число коммутаций, млн циклов | 50 | 50 | 50 |
| Вид нагрузки | активная | активная | активная |
| Масса, кг | 0,28 | 0,28 | 0,28 |