# Электроприводы унифицированные трёхфазные серии ЭПУ 1М

| Электроприводы серии ЭПУ1М заменяют электроприводы ЭПУ, БТУ, ЭТУ, БУВ, ШУВ и др. аналогичные им. Электроприводы изготавливаются в двух исполнениях: электроприводы подачи и электроприводы главного движения. Электроприводы подачи предназначены для реверсивных быстродействующих широкорегулируемых приводов с длительными моментами 0,7 – 170 Нм с однозонным регулированием скорости, в том числе для механизмов подач станков с ЧПУ, промышленных манипуляторов и других механизмов. Электроприводы главного движения предназначены для реверсивных и нереверсивных широкорегулируемых приводов мощностью 1,5 – 250 кВт с двухзонным и однозонным регулированием скорости, в том числе для механизмов главного движения станков с ЧПУ и других механизмов. Электроприводы обеспечивают работу с электродвигателями постоянного тока серий ПБВ, 2ПБВ, 2ПКВ, ДПУ, ДР, 4П, 2П, ПБ2П, ПО2П и др. Электроприводы питаются от сети 220, 380, 400, 415 В частоты 50 Гц и 220, 230, 380, 400, 415, 440 В частоты 60 Гц, при этом силовая часть подключается к сети через силовой трансформатор или сетевой (токоограничивающий или коммутационный) реактор. Преобразователи на токи до 100 А выполнены но оптотиристорных и тиристорных модулях, свыше 100 А – на таблеточных тиристорах. Габаритные размеры и масса блоков управления, входящих в состав электроприводов серии ЭПУ 1М (ширина  высота  глубина, масса): - Блок управления на ток 25 А: 163290245 мм (исп.П), 7 кг 163350245 мм (исп. Д, Е, М), 10 кг - Блок управления на ток 50 А: 242268310 мм (исп. П), 12 кг 242268310 мм (исп. Д, Е, М), 12,5 кг - Блок управления на ток 80 А: 242480370 мм, 33 кг - Блок управления на ток 100 А: 242327310 мм (исп.П), 14 кг 242327310 мм (исп.Д, Е, М), 14,5 кг - Блок управления на ток 200 А: 242500370 мм (исп. П, Д, Е, М), 35 кг - Блок управления на ток 400 А: 400560360 (исп.Д, Е, М), 50 кг - Блок управления на ток 630 А: 4001000370 мм(исп. Д, Е, М), 80 кг. В комплект электроприводов подачи входят: - Блок управления БСМ… - Электродвигатель постоянного тока (по отдельному заказу). - Силовой согласующий трансформатор (при необходимости по отдельному заказу). - Аппаратура защиты при коротких замыканиях. - Источник обмотки возбуждения (для двигателя с электромагнитным возбуждением). - Сглаживающий реактор (при необходимости). - Коммутационный реактор (при необходимости). - Задатчик скорости технологический (по согласованию). В комплект электроприводов главного движения входят: - Блок управления БСМ… - Электродвигатель постоянного тока. (по отдельному заказу). - Сетевой реактор или трансформатор (по отдельному заказу). - Аппаратура защиты при коротких замыканиях. 5. Блок ввода для подключения к сети возбудителя. | Структура условного обозначения типоисполенеий электроприводов |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## ЭПУ 1М-Х- ХХ Х Х Х ХХ | Климатическое исполнение УХЛ, 0; Категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Функциональная характеристика: П – подачи (роботы), с высокомоментными и др. двигателями, перегрузка по моменту до 6; диапазон регулирования до 10000. Главного движения: Д - двухзонный, перегрузка по току до 2; диапазон регулирования до 1000; Е – с обратной связью по ЭДС или напряжению, однозонный; перегрузка по току до 2; диапазон регулирования до 20 М - однозонный, с обратной связью по скорости двигателя, перегрузка по току до 2; диапазон регулирования до 1000. Напряжение трёхфазной питающей сети: 4 – 200 В, 50 Гц 7 – 380 В, 50 Гц 8 – 400 В, 50 Гц 9 – 415 В, 50 Гц Р – 220 В, 60 Гц Ф – 230 В, 60 Гц С – 380 В, 60 Гц Э – 415 В, 60 Гц Т – 440 В, 60 Гц Выпрямленное напряжение блока управления: 1 – 115 В; 2 – 230 В; 4 – 460 В Ток блока управления: 34 –25 А; 37 – 50 А; 39 – 80 А; 40 – 100 А; 43 – 200 А; 46 – 400 А; 48 – 630 А. Исполнение по реверсу: 1 – нереверсивный, 2 – реверсивный Модернизированное исполнение Номер разработки Унифицированный Постоянного тока Электропривод |
|  | - Задатчик скорости технологический (по согласованию). Модернизированные электроприводы ЭПУ1М имеют бесподстроечную систему импульсно-фазового управления СИФУ, расширенную диагностику, регулятор тока в структуре электропривода, упрощенную линеаризацию в прерывистом режиме и т.д. Поставка электродвигателей и трансформаторов производится по согласованию по отдельному заказу. Выбор составных частей комплекта производится потребителем. Пример заказа: ЭПУ1М-2-3727П УХЛ4 |  |