### ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СЕРИИ КЭП1

Новая серия трехфазных тиристорных электроприводов постоянного тока общепромышленного назначения КЭП1 выходной мощностью от 300 до 1500 кВт предназначена для одно- и двухзонного регулирования скорости двигателей постоянного тока с нереверсивным и реверсивным режимами работы.

Область применения

Машиностроение, металлургия, стройиндустрия, целлюлозно-бумажная, горная, нефтяная и другие отрасли промышленности.

Достоинства

  Три варианта системы управления – классическая аналоговая, цифроаналоговая с аналоговыми регуляторами и возможностью задания параметров и режимов работы с цифрового пульта управления или по каналу связи RS-485, полностью цифровая

  Отработанная технология производства

  Простота наладки и ввода в эксплуатацию

  Высокая надежность эксплуатации

  Простота включения в АСУ ТП объектов

Особенности

  Электроприводы КЭП1 отличаются простотой и высокой надежностью благодаря применению в нем технических решений, отработанных в серийно выпускаемых изделиях, а также других отечественных и ведущих зарубежных фирм.

  Силовая часть преобразователей серии КЭП1 с системой воздушного охлаждения выполнена на таблеточных тиристорах.

Технические характеристики

| Напряжение силовой питающей сети (частота 50, 60 Гц), В | 380, 575, 660 |
| --- | --- |
| Напряжение сети (частота 50, 60 Гц), В | 380, 400, 415, 440 |
| Номинальный ток преобразователя, А | 800, 1000, 1600, 2000* |
| Номинальное выпрямленное напряжение, В | 460, 660, 825 |
| Диапазон регулирования скорости: - исполнение Е - исполнение М - исполнение Д | 1:20 1:1000 1:1000 |
| Номинальный ток возбудителя, А | 40 |
| Номинальное напряжение возбудителя, В | 230, 340 и др. по заказу |
| Габаритные размеры шкафа ШхВхГ (для исполнения без реакторов), мм, не более на ток 800 А на ток 1000 А и 1600 А | 800 × 1800 × 800 1200 × 1800 × 800 |
| Диапазон рабочих температур, о С | +1…+40 |

* Исполнение на 2000 А изготавливается по специальному заказу.

Примечание: В составе электропривода по заказу может дополнительно входить локальный управляющий контроллер, а также другая аппаратура автоматики и управления как для самого электропривода, так и другого оборудования, работающего совместно с электроприводом.

Комплект поставки

Силовой трансформатор (по заказу); сетевой реактор (при необходимости); - шкаф с тиристорными преобразователями якорной цепи и возбуждения с системами регулирования и защит, коммутирующей и защитной аппаратурой, устройствами управления, сигнализации и измерения, ЗИП, техдокументация.