БЛОКИ ТИРИСТОРНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ СЕРИИ БОТ

Блоки тиристорные однофазные БОТ выполняются на мощность до 5 кВт, выпускаются взамен ЭПУ2-2, ПНТ, БТО и предназначены для построения реверсивных и нереверсивных электроприводов постоянного тока для различных производственных механизмов: механизмов металлорежущих станков,  промышленных  манипуляторов, в текстильном, полиграфическом оборудовании и в др. механизмах.

Блоки  БОТ имеют  следующие функциональные исполнения: исполнения с обратной связью  по  частоте  вращения (М) и  с обратной связью по Э.Д.С (Е).  Степень защиты  - IР00 по ГОСТ 14254-80.

В состав блоков БОТ входят: блок управления, блок ввода, сглаживающий реактор, ЗИП, техдокументация.

Блоки при непосредственном питании от промышленной сети напряжением 220,  380 В частотой 50 Гц предназначены для нужд экономики страны, напряжением 220,  230,  240, 380, 400, 415, 440  В  частотой  50,  60 Гц - для поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. К сетям,  напряжение  которых  отличается  от вышеуказанных,  блоки подключаются через согласующий трансформатор.

Блок сохраняет работоспособность при колебаниях  напряжения сети от +10 до -15 % от номинального значения.

| Тип блока | Номинальные выходные параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I ном,А | U ном, В | P ном. двигателя, кВт. |
| БОТ-1, 2-301 М, Е | 10 | 115 | 0,37...1,0 |
| БОТ-1, 2-302 М, Е | 10 | 230 | 0,70...2,0 |
| БОТ-1, 2-341 М, Е | 25 | 115 | 1,0...2,5 |
| БОТ-1, 2-342 М, Е | 25 | 230 | 1,5...4,0 |

Примечание: Блок  управления  может  обеспечить выходное напряжение до 80 % напряжения питающей сети.

Электроприводы обеспечивают  регулирование  частоты вращения  от  0 до nном ("Вперед" или "Назад") при изменении Uзад от 0 до ±10 В

Номинальный  режим работы блоков - длительный. Допускается работа в кратковременном  и  повторно-кратковременном режимах работы при выполнении следующих условий:

- максимальная кратность перегрузки по току в течение  времени пуска, торможения или реверса двигателя не более 4;

- продолжительность включения равна 15 %;

- среднеквадратичный ток за время цикла не превышает номинальный.

Коэффициент использования электродвигателя по току от 0,75 до 0,85 (в зависимости от типа электродвигателя). Номинальная мощность электроприводов с электродвигателями серии 4П в исполнении 04 составляет 90 % мощности электроприводов исполнения УХЛ4.

Блоки имеют электронные защиты: защита  от  исчезновения напряжения сети в цепи источника возбуждения и цепи управления по причине  сгорания  предохранителей, максимально-токовая защита,  время-токовая  (защита  от перегрева электродвигателя при стопорении, от превышения максимальной скорости двигателя,  от обрыва в цепи тахогенератора.

# Структура условного обозначения блока БОТ

Б О Т - Х - ХХ Х Х Х4

БОТ - блок однофазный тиристорный;

Группа: 2 - реверсивный; 1 - нереверсивный

Ток блока управления : 30 - 10 А; 34 - 25 А

Выпрямленное напряжение блока управления:

1 - 115 В - для напряжения питания 220, 230, 240 В;

2 - 230 В - для напряжения питания 380, 400, 415, 440В.

Функциональная характеристика:

Е - обратная связь по Э.Д.С., диапазон регулирования  1:20

М - обратная связь по скорости, диапазон регулирования  1:2000

Климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения по

ГОСТ 15150.