преобразователи частоты серии ЭПВ

Преобразователи частоты серии ЭПВ предназначены для регулирования скорости асинхронных или синхронных двигателей с датчиками скорости с номинальным выходным током до 50 А.

В настоящее время идет освоение преобразователей частоты  с номинальным выходным током до 125 А.

ЭПВ используются в приводах главного движения и приводах подач станков, приводах кранового оборудования и подъемно транспортных механизмов, устройствах слежения и позиционирования с повышенными требованиями к быстродействию, статической и динамической точности регулирования скорости и момента.

 Прямое цифровое управление работой преобразователя  частоты и двигателя.

 Встроенный пульт управления, задания параметров настройки и отображения  информации о состоянии преобразователя и двигателя, их параметрах и режимах работы.

 Плавный пуск/реверс/останов с регулируемой интенсивностью.

 Автоматическое определение параметров подключенного двигателя и настройка регулятора управления двигателем.

 Автоматический перезапуск после отключения питания.

 Широкая номенклатура аналоговых и дискретных входных и выходных сигналов.

  Стандартные протоколы связи. Наличие двух встроенных коммуникационных портов (RS-232/485 и CAN) при поддержке стандартных протоколов связи (MODBUS и CAN-Open) позволяет встраивать электроприводы в локальные информационно-управляющие сети, АСУ ТП и другие сложные системы.

 Технологическая надежность.

 Компактность  благодаря использованию самых современных IGBT-модулей, компонентов высокой степени интеграции и технологии поверхностного монтажа высокой плотности

  Удобство подключения и стандартные заводские настройки

  Простота обучения и ввода в эксплуатацию

Благодаря быстродействующему замкнутому контуру с датчиком скорости на валу двигателя обеспечивается: высокая точность поддержания скорости; высокая точность поддержания момента при низких скоростях и при нулевой скорости; управление моментом в режимах реверса и наброса / сброса нагрузки; ограничение тока в динамических режимах.

#### Технические характеристики

Мощность, подключаемого асинхронного электродвигателя, кВт – 1 - 15 кВт.

Номинальный выходной ток Inom , А – 10; 16; 25; 32; 50 (63 А; 100 А; 125 А – на стадии разработки).

Рабочий диапазон изменения выходной частоты FOUT, Гц – 0…400.

Диапазон регулирования скорости вниз от номинальной, не менее – 10000:1 для синхронных двигателей; 1000:1 для асинхронных двигателей.

Диапазон регулирования скорости вверх  от номинальной, не менее – 2:1.

Перегрузка в течение 10 с –  200%  при частоте выходного напряжения не ниже 40 Гц.

Питающая сеть – 3~, 380 В +10 - 15% частотой 48 - 63 Гц.

Изолированный аналоговый вход  - 0…±10 В, разрешение – 16 разрядов, 4…20 mA.

Полоса пропускания частот для замкнутого контура регулирования скорости, не менее – 50 Гц.

Полоса пропускания частот для замкнутого контура регулирования момента, не менее – 500 Гц.

Точность поддержания скорости при изменении нагрузки, не более – 10% при n = 0,001nmax

( для датчика 50 000 имп/об.).

КПД преобразователя при fвых= 50 Гц и номинальном токе нагрузки, не менее – 0,94.

Защиты – максимально-токовая защита (в т. ч. от замыкания выходных фаз между собой и на землю); защита от пропадания питания цепей управления; защита от сбоев программного обеспечения; защита от недопустимого превышения и понижения напряжения питающей сети;  защита от аварии узла сброса энергии; защита от несоответствия скорости заданной (в том числе от ошибок подключения датчика); температурная защита преобразователя и двигателя (при наличии встроенного датчика температуры); время-токовая защита двигателя.

Степень защиты – IP20 в блочном исполнении. Возможна поставка преобразователей частоты встроенных в шкафы управления со степенью защиты и IP21 выше, в том числе для эксплуатации на открытом воздухе.

##### Габариты (ширина×высота×глубина), масса, не менее

ЭПВ - 10 А, 190×262×175 мм, 4,5 кг;                  ЭПВ - 32 А, 236×315×220 мм, 9,5 кг;

ЭПВ - 16 А, 190×262×175 мм, 5,0 кг;                  ЭПВ - 50 А, 236×315×220 мм, 9,5 кг.

ЭПВ - 25 А, 205×315×175 мм, 7,0 кг;

##### Комплект поставки

Двигатель, блок предохранителей, жгуты, кабели, фильтры (при необходимости), выносной пульт управления (при необходимости), ЗИП, техдокументация.

Заказ комплектации осуществляется согласно опросного листа.