Устройство плавного пуска высоковольтных электродвигателей (УППВЭ)

Устройство УППВЭ обеспечивает плавный пуск высоковольтных синхронных и асинхронных двигателей насосов, компрессоров, вентиляторов, воздуходувок и др. производственных механизмов. Плавный пуск достигается за счет формирования заданного темпа нарастания напряжения на двигателе от нуля до номинального значения.

Система управления позволяет осуществлять плавный, либо прямой пуск выбранного двигателя под управлением контроллера. При этом исключаются аварийные ситуации, связанные с ошибочными действиями персонала.

Применение УППВЭ дает следующие преимущества:

- значительно уменьшается пусковой ток двигателя (в 3-4 раза);

- существенно снижаются динамические нагрузки на подшипниках двигателя и в кинематике механизмов, работающих с данным двигателем;

- улучшаются условия эксплуатации электротехнического оборудования (двигателей, трансформаторов, коммутационных аппаратов и др.);

- существенно снижаются потери электроэнергии в электрооборудовании при пуске двигателей;

- уменьшаются просадки напряжения в сети при пуске двигателей;

- экономия электроэнергии за счет рационального использования энергоемкого оборудования;

- повышение надежности и срока службы оборудования.

Технические характеристики

| Номинальное напряжение двигателей, кВ | 6; 10 |
| --- | --- |
| Диапазон мощностей двигателей, МВт | 0,2 - 12,5 |
| Пределы ограничения пускового тока | (1 - 4) Iном дв |
| Напряжение питания цепей управления, В | ~ 3 x 100; ~ 3 x 380 |
| Регулируемое время пуска, с | 5 .. 60 |
| Количество пусков | до 3-х пусков подряд в течение 60 сек. с последующим перерывом 15 мин. |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4, О4 |
| Габаритные размеры шкафа Ш х В х Г, мм | 1500 х 2385 х 1340 |
| Масса, кг | 600 |

Примечание: По специальному заказу устройства УППВЭ могут быть выполнены на другие напряжения. Имеется встроенный пульт управления для задания режимов пуска и индикации срабатывания защит.

В устройстве реализованы следующие основные виды защит:

- максимально-токовая;

- от затянувшегося пуска двигателя;

- от обрыва фазы управляющей сети;

- от понижения напряжения сети;

- от исчезновения вентиляции в шкафу УППВЭ;

- от перенапряжений на тиристорах;

- от замыкания на землю (контроль изоляции).

Срабатывание защит и другие неполадки в системе отображаются на встроенном пульте устройства УППВЭ. Применение встроенного в шкаф УППВЭ вакуумного выключателя обеспечивает защиту шкафа и тиристоров от коротких замыканий, а также позволяет заказчику при односекционном питании исключить вводную камеру (ячейку) с выключателем.

Типоисполнения пускателей

| Тип пускателя | Номинальные данные пускателя |  | Наибольшая мощность двигателя, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ток, А | напряжение, кВ |  |
| УППВЭ1-1 ХХХ4 | 400 | 6 (10) | 1,6 (2,5) |
| УППВЭ1-2 ХХХ4 | 630 | 6 (10) | 2,0 (3,2) |
| УППВЭ1-3 ХХХ4 | 800 | 6 (10) | 3,2 (5,1) |
| УППВЭ1-4 ХХХ4 | 1250 | 6 (10) | 5,1 (8,0) |
| УППВЭ1-5 ХХХ4 | 1600 | 6 (10) | 8,0 (12,5) |

Примечание: В скобках указаны данные для двигателей с напряжением 10кВ. Наибольшая мощность двигателя взята при коэффициенте кратности пускового тока к ~ 2. За номинальный ток пускателя принимается наибольший ток пускателя в течение нормируемого времени пуска.

На базе устройств серии УППВЭ выпускаются системы плавного поочередного пуска группы электродвигателей (от 2 до 10 шт.), состоящие из шкафа УППВЭ, камер с высоковольтными контакторами (количество камер равно числу плавно запускаемых электродвигателей) и пульта управления (оператора). При необходимости питания электродвигателей от двух выводов указанная система дополняется двумя камерами с головными выключателями, с помощью которых шкаф УППВЭ подключается к питающим вводам. В этом случае в шкафу УППВЭ вакуумный выключатель не устанавливается.

Пульт управления

В зависимости от требований к системе плавного запуска группы электродвигателей предусматриваются два исполнения пульта управления.

Исполнение 1. Упрощенный малогабаритный пульт без канала связи с системой верхнего уровня. Количество управляемых двигателей  до 3-х, либо до 6-и. Конструктивно выполнен в виде навесного пульта с габаритами 420 х 400 х 280 мм и навесного шкафа автоматики с габаритными 500 х 300 х 200 мм (для 3-х двигателей), либо 600 х 400 х 200 мм (для 6-и двигателей).

Исполнение 2. Многофункциональный пульт управления со специализированным контроллером и каналом связи с системой верхнего уровня. Производится задание и контроль параметров пуска каждого двигателя. Количество управляемых двигателей до 10-и.

Исполнение пульта напольное, габаритные размеры 1100 х 1200 х 850 мм.

Камера с контактором

Камера с высоковольтным контактором или головным выключателем выполняется в конструктиве КСО-202.

Габариты камеры Ш х В х Г = 750 х 2650 х 1340 мм.

По заказу исполнение камер может быть реализовано в других конструктивах.

Стоимость системы запуска двигателей от УППВЭ в несколько раз ниже стоимости аналогичной системы с частотным преобразователем.

Срок окупаемости системы плавного пуска в зависимости от объекта применения составляет около 1 года.

Наибольший экономический эффект достигается внедрением системы пуска группы, когда одно устройство УППВЭ используется для запуска нескольких двигателей. Пример такой системы для плавного запуска четырех двигателей показан на рисунке 1.

Рисунок 1. 
Функциональная схема 
устройства группового запуска 
высоковольтных электродвигателей с устройством УППВЭ