Шкаф управления для дуговой сталеплавильной печи (ДСП) типа ШРД9201 (АРДМТ-2)

Шкафы управления ШРД9201 (унифицированный вариант автоматического регулятора АРДМТ-2) являются локальным средством автоматизации электрического режима ДСП с электромеханическим приводом перемещения электродов со скоростью до 5 м/мин электродвигателями постоянного тока. 
Шкафы управления выполнены на базе тиристорных электроприводов постоянного тока, замкнутых по напряжению, с диапазоном регулирования 1:20. Обеспечивается задание тока дуги в пределах от 5 до 110 % номинальной величины и зоны нечувствительности в пределах от 1 до 10% с дискретностью задания обоих параметров 1 %. Задание параметров может осуществляться дистанционно от локального программного устройства или управляющего устройства верхнего уровня.
При спуске электрода шкафы управления имеют пропорциональную от величины отклонения превышающего зону нечувствительности характеристику. При подъеме электрода характеристика шкафа управления пропорционально-релейная. Переход в релейный режим (на максимальную скорость перемещения) происходит при регулируемых в пределах от 5 до 50 % отклонениях режима от заданного с задержкой обратно пропорциональной величине отклонения.
Шкаф управления имеет резервный тиристорный преобразователь, который может быть включен взамен любого из трех преобразователей, а также резервные блоки кассеты управления в ЗИПе.
При выборе шкафа управления следует учитывать, что он рассчитан на управление электрическим режимом ДСП с печным трансформатором имеющим один на 3 фазы переключатель ступеней напряжения с числом ступеней до 23 с информацией о номере ступени в позиционном десятичном коде, с трансформаторами тока, установленными на стороне низкого напряжения печного трансформатора, с номинальным вторичным током 5 А, и линейным напряжением дуги в пределах 110 - 450 В переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Вносимое регуляторами сопротивление во вторичные цепи трансформаторов тока печи не более 0,2 Ом.
Шкафы управления могут быть подключены к сетям переменного тока 380, 400, 415 В частоты 50 Гц и 380, 400, 415 и 440 В частоты 60 Гц, при этом колебания напряжения сети допустимы в пределах от минус 15 до плюс 10 % от номинала. 
Шкафы управления имеют три исполнения по мощности подключаемых двигателей постоянного тока перемещения электродов с напряжением возбуждения 110, 220 В и напряжением на якоре 110, 220, 440 В:
ШРД9201-27ХХХ4 - до 1 кВт
ШРД9201-31ХХХ4 - до 3,2 кВт
ШРД9201-34ХХХ4 - до 11 кВт
Шкаф управления предназначен, как для новых печей, так и для замены физически и морально устаревших и не эффективно работающих регуляторов на действующих печах, без замены двигателя.
Высокая стабильность работы печи, особенно в период расплавления, сокращает время плавки на 10%, снижается удельный расход электроэнергии на 10-15%, исключается науглераживание металла в периоды доводки и рафинировки, увеличивается стойкость футеровки свода печи. При этом увеличивается межремонтный период работы печи, повышается качество выплавляемой стали и снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу.
Шкафы управления ШРД9201 позволяют успешно модернизировать печи емкостью до 100 тонн, как с реечной, так и с тросовой подвеской электродов, заменяя любые типы старых электромашинных и электромагнитных регуляторов.

Конструктивно шкаф выполнен в виде шкафа одностороннего обслуживания и содержит 
- трехфазные реверсивные тиристорные преобразователи типа ЭПУ1М-2, кассету управления, 
- согласующие входные трансформаторы и 
- трансформаторы питания, 
- аппаратуру управления и защиты, 
- измерительную и сигнализации.

Условное обозначение

ШРД 9201-ХХ Х Х ХХ

Ш - Шкаф
Р - Регулирование автоматическое
Д - Дуговые сталеплавильные печи
92 - НКУ автоматического регулирования
01- Порядковый номер разработки
XX - Номинальный ток электродвигателя электрода, управляемого шкафом: 27 - 5 А; 31 - 12,5 А; 34 - 25 А
X - Номинальное напряжение электродвигателя электрода, управляемого шкафом: 
1 - 110 В; 2 - 220 В; 4 - 440 В
X - Питающая сеть: 7 -380 В, 50 Гц; 8 - 400 В, 50 Гц; 9 - 415 В, 50 Гц; С - 380 В, 60 Гц; Т - 440 В, 60 Гц
XX - Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4, О4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89

Пример заказа: ШРД9201 - 3127 УХЛ4.

Габаритные размеры:
ширина x высота x глубина 1000x2000x600 мм, 
масса не более 300 кг.

Комплект поставки

- шкаф управления типа ШРД9201,

- трансформатор трехфазный,

- комплект ЗИП,

техдокументация.

ШКАФ ПУ ДСП

Шкаф ПУ ДСП поставляется комплектно со шкафом управления для дуговой сталеплавильной печи типа ШРД9201 и предназначен для управления и контроля режимами работы.
Конструктивно шкаф выполнен в виде шкафа одностороннего обслуживания. На шкафу установлены переключатели спуска и подъема электродов, переключатель ступеней печного трансформатора (12 или 23 ступени), цифровой индикатор номера ступени печного трансформатора, ключ-бирка, задатчики токов электродов, приборы, контролирующие ток и напряжение дуги, ток и напряжение якоря двигателя, аппараты управления и сигнализации включения и отключения высоковольтного выключателя.

Габаритные размеры:
ширина x высота x глубина 1050x2150x400 мм, 
масса не более, 280 кг.

Комплект поставки

- шкаф ПУ ДСП,

- соединительный кабель между шкафом ШРД и шкафом ПУ ДСП (длина определяется заказчиком).