Шкафы и системы управления погружными насосами артезианских скважин

Шкафы НКУ управления погружными насосами (ШУ ПН) предназначены для

- обеспечения электроснабжения,

- управления работой,

- контроля состояния,

- защиты погружных насосов артезианских скважин.

Шкаф управления ПН отличаются от аналогов специальной системой пуска двигателя, обеспечивающей многократное повышение его надежности и межремонтного ресурса. 
Мощность двигателей погружных насосов может составлять от 2,2 до 110 кВт.

ШУ ПН имеют несколько типоисполнений для применения на различных объектах водоснабжения и отличаются составом оборудования и выполняемыми функциями:

- Для систем водоснабжения, в которых сначала происходит закачка питьевой воды в приемный резервуар или водонапорную башню, а затем из данных емкостей под естественным перепадом давления или с применением сетевых насосов подается в систему водоснабжения наиболее оптимальным является применение ШУ ПН, в состав которого входит стальной токоограничивающий реактор. Такой ШУ ПН имеет простое конструктивное исполнение и наиболее низкую стоимость. Кроме этого данный ШУ ПН можно устанавливать в неотапливаемых помещениях. Управление и контроль работы погружного насоса осуществляется как со шкафа, так и с удаленных постов управления с помощью дистанционных релейных сигналов.

- Для систем водоснабжения, в которых происходит подача питьевой воды непосредственно в сеть водоснабжения, что позволит исключить необходимость установки приемного резервуара или водонапорной башни, предлагается ШУ ПН с преобразователем частоты АПЧ. Применение в составе данного ШУ ПН современного преобразователя частоты серии АПЧ позволяет обеспечить плавный пуск и регулирование скорости вращения, контроль состояния и полную защиту двигателя погружного насоса. Регулирование скорости вращения насоса обеспечивает требуемое давление в системе водоснабжения, независимо от расхода воды потребителями. Это позволяет снизить затраты электроэнергии, обеспечивает уменьшение потерь воды и износа запорной арматуры, так как отпадает необходимость поддержания избыточного давления в водопроводной сети. При этом в периоды почти полного снижения потребления – ночное время и выходные дни – можно производить отключение насоса для экономии электроэнергии и снижения износа электронасоса.

- В случае если на водозаборе непосредственно рядом друг с другом располагаются несколько артезианских скважин, то самым оптимальным вариантом будет установка ШУ ПН куста артезианских скважин. Наличие в составе ШУ ПН преобразователя частоты АПЧ обеспечит плавный пуск и регулировани скорости вращения одного основного двигателя погружного насоса, при этом остальные двигатели работают непосредственно от питающей сети. Включение и отключение дополнительных насосов производится автоматически для поддержания давления в водоводе при увеличении расхода воды потребителями и невозможности поддержания заданного давления с помощью основного насоса. Другим хотя и более дорогостоящим вариантом, является система на базе преобразователей управляющих работой погружных насосных агрегатов в функции дебета скважин по командам специального контролера, обеспечивающего минимизацию энергопотребления всего куста.

Все типоисполнения ШУ ПН при необходимости могут работать как в автономном режиме, так и под управлением пульта оператора расположенном на диспетчерском пункте в составе системы АСУ ТП водозабором, что позволит обеспечить полнофункциональный мониторинг и управление работой всех насосов. Связь с диспетчерским пунктом организовывается по сетям fieldbus (RS-485, оптика, радиомодем, GSM-модем) с протоколами Modbus, Profibus DP и т.д.

Комплект поставки

- Шкаф управления,

- техдокументация.