# КЛЕММЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ  БС, БЗН27, БЗ27

Назначение

Клеммы для печатного монтажа серии БС, БЗН27, БЗ27 предназначены для присоединения медных проводников к печатным платам.

Технические характеристики

Климатическое исполнение                                                                        У3, Т3

Степень защиты                                                                                               IP20

Изоляционный материал                                                                        полиамид

Условия эксплуатации, ºС                                                                            до +60

| Наименование зажима | Номинальный ток, А | Количество зажимов в блоке | Габаритные размеры в соответствии с исполнением, ДхВхТ, мм |  | Размер зажимного винта | Сечение подсоединяемых проводников | Поперечное сечение штифтового контакта, мм х мм | Диаметр отверстия в плате под штифтовой контакт, мм | Шаг между контактами в блоке, мм | Покрытие контактного узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розетки | вилки |  |  |  |  |  |  |
| Блоки соединительные серии БС | 8 | 2 | 10х18х15 15х18х17,520х18х15 30х18х15 40х18х15 | 10х8,4х12 15х8,4х12 20х8,4х12 30х8,4х12 40х8.4х12 | М3 | 0,2-1,5 (4,9 мах) | 1х1 | 1,3 | 5 | М3Ср9 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование зажима | Номинальный ток, А | Количество зажимов в блоке | Габаритные размеры в соответствии с исполнением, ДхВхТ, мм |  |  | Размер зажимного винта | Сечение подсоединяемых проводников | Поперечное сечение штифтового контакта, мм х мм | Диаметр отверстия в плате под штифтовой контакт, мм | Шаг между контактами в блоке, мм | Покрытие контактного узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вертик. | Горизонт. | Наклон. |  |  |  |  |  |  |
| Блоки зажимов серии БЗ27 | 10 | 2 | 10х14,5х9,8 15х14,5х9,8 | 10х9,8х14,5 15х14,5х9,8 | 10х15,5х14 15х15,5х14 | М3 | 0,2-1,5 (4,9 мах) | 1х1 | 1,3 | 5 | О-Ви9 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование зажима | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, ДхВхТ, мм | Размер зажимного винта | Сечение подсоединяемых проводников | Поперечное сечение штифтового контакта, мм х мм | Диаметр отверстия в плате под штифтовой контакт, мм | Шаг между контактами в блоке, мм | Покрытие контактного узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки зажимов наборных серии БЗН27 | 10 | 5х16х14 | М2,5 | 0,2-1,5 (4,9 мах) | 0,8х1,2 | 1,3 | 5 | О-Ви9 |