# БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ БЗ26

Назначение

Блоки зажимов серии БЗ26 предназначены для присоединения медных, алюминиевых и алюмомедных проводников в электрических цепях.

Преимущества использования

- компактность – меньшие габариты по высоте по сравнению с аналогами позволяют использовать зажимы в ограниченном пространстведля монтажа непосредственно на панель,

- возможность изготовления со степенью защиты IP20,

- удобство монтажа блоков,

- возможность изготовления в разном цветовом исполнении,

- возможность исполнения в трудногорючем исполнении,

- прочность  - использование термопластичных материалов вместо термореактивных,

- возможность установки на панель, на С-рейку и DIN-рейку посредством переходных колодок,

- сквозная маркировка зажимов в блоке,

- возможность групповой маркировки блоков посредством маркировочных колодок.

Технические характеристики

Климатическое исполнение                                                                        У3, Т3

Условия эксплуатации, ºС                                                                      -50…+70

Изоляционный материал                                    полиамид, армамид, фенопласт

Установка блоков                                                                        на панель (тип 1)

Р3-1(С-рейка) (тип 2)

Р2-1 (DIN-рейка) (тип 3)

Р2-3 (DIN-рейка) (тип 3.1)

Количество клемм в блоке, шт                                                          2/ 3/ 4/ 5/ 10

Длина (при количестве зажимов 2/ 3/ 4/ 5/ 10*), мм

для  БЗ26-1,5П                   25/38/47/56/100

для  БЗ26-4П             29,4/44,4/55,2/66/120

Высота (при установке на панель/Р3-1/Р2-1/Р2-3), мм

для  БЗ26-1,5П                       16/36/32,5/40

для  БЗ26-4П                          22/40/36,5/44

Длина (при количестве зажимов 2/ 3/ 4/ 5/ 10*), мм

для  БЗ26-1,5П                   25/38/47/56/100

для  БЗ26-4П             29,4/44,4/55,2/66/120

Ширина (при установке на панель/Р3-1/Р2-1), мм

для  БЗ26-1,5П                           26х32х43,5

для  БЗ26-4П                                34/39/43,5

| Наименование зажима | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Сечение проводников, мм | Размер зажимного винта | Способ подключения проводников | Материал контактной планки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЗ26-1,5П10 | 10 | 220/ 380 50Гц | 0,35-1,5 | М3 | винт / винт, кабель/кабель | Сталь 10кп |
| БЗ26-1,5П16 | 16 |  | 0,35-1,5 | М3 |  | Латунь Л63 |
| БЗ26-4П16 | 16 | 440/660 50Гц | 0,5-4 | М4 |  | Сталь 10кп |
| БЗ26-4П25-40 | 25-40 |  | 0,5-4 | М4 |  | Латунь Л63 |

*Размер без маркировочных колодок и фиксаторов.