Щитовые приборы для измерения мощности.

Ваттметры и варметры Ц42303, Ц42308 предназначены для измерения активной или реактивной мощности в трехфазных электрических цепях переменного тока частотой 50-60 Hz при равномерной или неравномерной нагрузке фаз.

Ваттметр Ц42303/1 предназначен для измерения активной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой 50, 60, 500, 1000 Hz.

Приборы выполнены на основе электронного преобразователя входного сигнала в сигнал постоянного тока и магнитоэлектрического прибора с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах, размещенных в одном корпусе.

| Тип прибора | Ц42308 | Ц42303 | Ц42303/1 | Ц42308/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые параметры | kW, MW, GW, kvar, Mvar, Gvar | kW, MW, GW, kvar, Mvar, Gvar | kW, MW; GW | kW, MW; GW |
| Размер лицевой панели, mm | 96х96 | 120х120 | 120х120 | 96х96 |
| Вырез в щите, mm | 92х92 | 112х112 | 112х112 | 92х92 |
| Длина шкалы, mm | 97 | 94 | 94 | 97 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg | 0,7 | 0,9 | 0,75 |  |

| Ц42303, Ц42308 (трехфазный ток), Ц42303/1, Ц42308/1 (однофазный ток) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| коэффициент мощности | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Способ включения | Условия эксплуатации |
| Для ваттметра cosφ=1 Для варметра sinφ=1 | 127 220 380 | 5 | непосредственный | Температура -40…+50 ° С, относительная влажность 95 % при температуре + 35 °С. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2 частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2 , частота 30 Hz. |
|  |  | 1; 5 | через трансформатор тока |  |
|  | Х/100 | 1; 5 | через трансформатор тока и напряжения |  |

Инструкция по заказу на ваттметры, варметры Ц42303, Ц42308

В соответствии с ТУ 25-7504.164-2002 при заказе ваттметров и варметров необходимо указывать следующие параметры:

1) Коэффициент трансформации по току:

1/ I2, 5/ I2, 10/ I2, 15/ I2, 20/ I2, 30/ I2, 40/ I2, 50/ I2, 75/ I2, 80/ I2, 100/ I2, 150/ I2, 200/ I2, 300/ I2, 400/ I2, 500/ I2, 600/ I2, 750/ I2, 800/ I2, 1000/ I2, 1200 / I2, 1500/ I2, 2000/ I2, 3000/ I2, 4000/ I2,

5000/5, 6000/5, 8000/5, 10000/5, 12000/5, 14000/5, 16000/5, 18000/5, 20000/5, 25000/5, 28000/5, 32000/5, 30000/5, 32000/5, 35000/5, 40000/5А.

I2 выбираем равным 1 или 5 А в зависимости от заказа.

2) Коэффициент трансформации по напряжению:

380/100, 660/100, 3000/100, 6000/100, 10000/100, 15000/100, 35000/100, 110000/100, 150000/100, 220000/100, 330000/100, 500000/100, 750000/100В.

3) Частота 50 Hz или 60 Hz,

4) Симметричная или несимметрическая нагрузка.

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.