# ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ЗН27 И БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ БЗН27

Назначение.

Зажимы наборные измерительные серии ЗН27 и блоки зажимов серии БЗН27 предназначены для присоединения, ответвления и заземления проводников в электрических цепях и диагностирования электрических цепей управления без полного прекращения подачи электроэнергии на электрошкаф. Зажимы снабжены контрольными контактами для подключения амперметра.

Качественные изделия российского производства полностью соответствуют требованиям международных стандартов и совместимы со всеми типами зарубежных зажимов.

Преимущества использования

- степень защиты IP20,

- возможность параллельного соединения клемм с помощью мостов поперечного соединения,

- надежное крепление проводника в клемме,

- возможность подключения проводников с сильно различающимися сечениями (2-х этажное исполнение на ток 25А),

- оптимальные габаритные размеры,

- возможность изготовления в трудногорючем исполнении по требованию Заказчика,

- наличие различных цветовых исполнений упрощает группировку клемм по назначению.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В         -для постоянного тока                            220

-для переменного тока                           380

Климатическое исполнение                                                                        У3, Т3

Условия эксплуатации, ºС                                                                      -50…+60

Изоляционный материал                                                      полиамид, армамид

| Наименование зажима | Тип зажима | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, ДхВхТ,мм | Сечение проводников, мм |  | Размер зажимного винта | Установка на рейки | Концевые фиксаторы | Крышки торцевые и разделительные | Мосты поперечного соединения | Бирки маркировочные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 провод | 2 провода |  |  |  |  |  |  |
| ЗН27-2,5И25 | Тип 1 | 25 | 60х45,5х8 | 0,35-2,5 (3,5 мах) | 0,175-1,25 (1,54 мах) | М3 | Р3-1 | КП У3 | КТ10 | МБ10-2… МБ10-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 60х43,6х8 |  |  |  | Р2-2, Р2-1, Р2-3 | КП У3, КП1 У3 |  |  |  |
| ЗН27-6И40 | Тип 1 | 40 | 65х47х8 | 0,5-6 (14,5мах) | 0,35-3 (4,9 мах) | М4 | Р3-1 | КП У3 | КТ11-2 | М10-2… М10-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 65х45х8 |  |  |  | Р2-1, Р2-3 | КП1 У3 |  |  |  |