# БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ СЕРИИ БЗН28

Назначение

Блоки зажимов серии БЗН28 предназначены для присоединения, ответвления и заземления проводников в электрических цепях.

Преимущества использования

- возможность набора до 30 клемм в блоке,

- габаритные размеры меньше аналогов,

- удобство монтажа, возможность подсоединения проводников, оконцованных кабельными наконечниками,

- возможность изготовления в разном цветовом исполнении,

- наличие маккировочной бирки на каждой клемме.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В         -для постоянного тока                            440

-для переменного тока                           660

Климатическое исполнение                                                                        У3, Т3

Условия эксплуатации, ºС                                                                      -50…+60

Изоляционный материал                                                      полиамид, армамид

Установка блоков                                                                                    на панель

Количество клемм в блоке, шт                                                                      до 30

| Наименование зажима | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, ДхВхТ,мм | Сечение проводников, мм | Размер зажимного винта | Способ подключения проводников | Материал контактной планки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЗН28-4П16 | 16 | 37х34х11 | 1,5-4 | М4 | винт / винт, кабель/кабель | Сталь 10кп |
| БЗН28-4П25 | 25 | 37х34х11 | 1,5-4 | М4 |  | Латунь Л63 |
| БЗН28-16П40 | 40 | 40х39х20 | 1,5-16 | М5 |  | Сталь 10кп |
| БЗН28-16П63 | 63 | 40х39х20 | 1,5-16 | М5 |  | Латунь Л63 |