# АВТОМАТЫ  ЗАЩИТЫ  СЕТИ  СЕРИИ  АЗС

Автоматы  предназначены  для  работы  в  стационарных  и  передвижных  установках  и  служат  для  автоматического  отключения  потребителей  электроэнергии  при  перегрузках  и  коротких  замыканиях  в  цепях  постоянного  тока  при  напряжении  до  30В.  Выпускаются  на  номинальные  токи  2, 5, 10, 15, 20, 25, 30  и  40А.  Могут  использоваться  в  качестве  выключателей  и  элементов  защиты  электрооборудования  различных  видах  техники,  в  том  числе  в  автомобилях,  тракторах,  железнодорожном  и  речном  транспорте.

Номинальное  напряжение	-	27  2,7 В

Падение  напряжения  между  шинами  подвижного  и  неподвижного  контактов  (без  цепи  биметалла  при  Jном 	-	не  более  180 мВ.

Автоматы  обеспечивают:

- 10000  циклов  включений  и  отключений  номинального  тока  активной  нагрузки;

- 91  автоматическое  отключение  токов  перегрузки.

Коммутационная  способность  автоматов:

- 5  разрывов  тока  короткого  замыкания.

Типы  автоматов,  основные  параметры  указаны  в  табл. 1.

Таблица  1

| Тип автомата | Номинальный ток активной нагрузки, Jн, А | Время срабатывания в нормальных климатических условиях при токе перегрузки 2Jн (3Jн для АЗС-2), С |
| --- | --- | --- |
| АЗС-2 АЗС-5 АЗС-10 АЗС-15 АЗС-20 АЗС-25 АЗС-30 АЗС-40 | 2 5 10 15 20 25 30 40 | 15 – 45 25 – 65 15 – 45 15 – 45 20 – 60 20 – 60 20 – 60 25 - 80 |

Масса  автоматов		-	0,09 кг

Виды  климатических  исполнений	-	УХЛ3,  Т3.

Степень  защиты		-	IP30,  выводов IP00  по  ГОСТ 14254

Способ  крепления		-	при  помощи  двух  винтов.

Механизм  без  свободного  расцепления.

НТД	-	ТУ16-526.015-73

При  заказе  следует  указывать:

Наименование  и  тип.

Климатическое  исполнение  (только  для  Т).

Вид  приемки  (с  приемкой  ОТК).

Номер  технических  условий.