Выключатель

типа АВ-8А-1

Автоматический выключатель АВ-8А-1 предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей постоянного тока.

Применяется в установках подвижного состава метрополитенов, электрифицированного городского и промышленного транспорта.

Номинальный ток, А – 240.

Номинальное напряжение, В – 550 постоянного тока.

Ток уставки срабатывания, А – 500 или 650.

Номинальный режим работы – продолжительный.

Коммутационная износостойкость, тыс. циклов ВО, не менее – 16.

Механическая износостойкость, тыс. циклов ВО, не менее – 25.

Средняя наработка на отказ, тыс. ч,  не менее – 200.

Средний срок службы, лет – 20.

Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 2.

Выключатели изготавливаются с электромагнитным расцепителем без механизма свободного расцепления, с ручным приводом и передним присоединением внешних проводов. Подвод внешних проводов осуществляется через отверстия в корпусе.

Выключатель размещается в кабине водителя электроподвижного состава, монтируется рукояткой вниз и крепится тремя болтами М10.

Климатическое исполнение - У3 и Т3 по ГОСТ 15150-69.

НТД – ТУ 16-522.043-77.

При заказе следует указать:

Тип выключателя.

Ток уставки срабатывания.

Номер технических условий.