Выключатели и переключатели постоянного тока

Переключатели и выключатели предназначены для работы в закрытых стационарных, передвижных установках и служат для коммутации электрических цепей постоянного тока при напряжении до 30В (номинальное напряжение 27В±10%).

Переключатели предназначены для работы в следующих условиях:  атмосферное давление не менее 5466Па (41 мм рт. ст.); температура воздуха  -60…+50°С; относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25 °С; вибрация мест крепления переключателей с частотой 10…300Гц и ускорением не более 68,7 м/с²; ударопрочность - ускорение не более 98,1 м/с² (10g); окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов; рабочее положение в пространстве – любое.

| Тип | Номи-нальный ток*, А | Наименование | Количество циклов включений и отключений |
| --- | --- | --- | --- |
| В-45М | 35 | Выключатель однополюсный | 12500 |
| ВН-45М | 35 | Выключатель нажимной однополюсный | 10000 |
| 2В-45 | 20 | Выключатель двухполюсный | 12500 |
| 2ВН-45 | 20 | Выключатель нажимной двухполюсный | 12500 |
| ПП-45М | 35 | Переключатель перекидной однополюсный | 12500 |
| ПН-45М-2 | 35 | Переключатель нажимной с нейтральным положением однополюсный | 20000 |
| ППН-64 | 15** | Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный | 10000 |
| П3ПН-20 | 20 | Переключатель с тремя перекидными и нейтральным положением однополюсный | 10000 |
| П2НПН-45 | 20 | Переключатель с двумя перекидными, одним перекидным и нейтральным положением однополюсный | 10000 |
| ППН-45 | 35 | Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный | 12500 |
| 2ПП-45 | 20 | Переключатель перекидной двухполюсный | 12500 |
| 2ППН-45 | 20 | Переключатель перекидной с нейтральным положением двухполюсный | 12500 |
| 2ПН-20 | 20 | Переключатель нажимной с нейтральным положением двухполюсный | 12500 |
| 2ПНП-47 | 20 | Переключатель нажимной с нормально замкнутыми контактами двухполюсный | 12500 |
| 3ППН-45 | 20 | Переключатель перекидной трехполюсный | 10000 |
| 3ППН-45П | 20 | Переключатель перекидной пылезащитный трехполюсный | 10000 |
| 3В-20 | 20*** | Выключатель трехполюсный | 10000 |

* Нижний предел диапазона нагрузки не менее 0,1А

** При индуктивной нагрузке 0,8-1А  с постоянной времени не более 0,04с

*** При индуктивной нагрузке 10А  с постоянной времени не более 0,025с