Преобразователи измерительные

постоянного тока и напряжения Е34

Преобразователи предназначены для линейного преобразования входного сигнала постоянного тока и напряжения в один или два унифицированных гальванически развязанных выходных сигнала постоянного тока. Преобразователи могут применяться для контроля токов и напряжений электрических систем, установок и для автоматизации различных объектов энергетики сферы обороны, безопасности и промышленности.

### Выпуск Е34 намечен на июль – август 2007г.

### Условия эксплуатации:

| умеренный климат | общеклиматические условия |
| --- | --- |
| рабочий диапазон температур…..…от -30ºС до +50ºС | рабочий диапазон температур……от +1ºС до +40ºС |
| относительная влажность………...……95% при +35ºС | относительная влажность……………80% при +25ºС |
| Конструктивные параметры: |  |
| габаритные размеры……………..………………………………………….…………………..……………..70х86х80мм |  |
| степень защиты………………………..…......……………………………………………………….………………….IP00 |  |
| монтаж……..…………………...…..на стандартную DIN-рейку шириной 35мм или непосредственно на панель |  |
| масса, не более ………………..……..………………………………………………………………………………….0,4кг |  |
| Технические характеристики: |  |
| предел основной погрешности…….……………………………………………………….…………….………….±0,5% |  |
| напряжение питания………………………..………………… от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц |  |
| мощность потребления от цепи питания, не более…………………..…………………………………………..5,0ВА |  |
| максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность)……………………….120% (2часа) |  |

| Диапазон измерения входного сигнала |  | Диапазон изменения выходного тока, мA |  | Сопротивление нагрузки не более, Ом | Заменяемые аналоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянный ток, мA | Напряжение постоянного тока | выход 1 | выход 2 |  |  |
|  | 0-75 мВ от шунта | 0-5 | 0-5 | 0-2500 | Е856А;В;С; Е856/1;7 |
|  |  | 0-20; 4 -20 | 0-20, 4 -20 | 0-500 |  |
|  | -75÷0÷75 мВ от шунта | 0÷2,5÷5 | 0÷2,5÷5 | 0-2500 | Е856АР;ВР;СР;ЕР Е856/3; Е846/2-М1 |
|  |  | -5÷0÷5 | -5÷0÷5 | 0-2000 |  |
|  |  | 4÷12÷20; 0÷10÷20 | 4÷12÷20; 0÷10÷20 | 0-500 |  |
|  | 0-60 В; 0-100 В; 0-150 В; 0-250 В; 0-500 В; 0-1000 В | 0-5 |  | 0-2500 | Е857А;В;С Е857/1;3 |
|  |  | 0-20 |  | 0-500 |  |
|  |  | 4-20 |  |  |  |
| 0-5; 4-20 0-20; -5÷0÷5 |  | 0-5 | 0-5 | 0-2500 | Е875 (кол-во вых. 2) Е846/1;3-М1 Е875/1;2;3;4 |
|  |  | -5÷0÷5 | -5÷0÷5 | 0-2000 |  |
|  |  | 0-20; 4-20 | 0-20; 4-20 | 0-500 |  |

| Пример оформления заказа |  |
| --- | --- |
| для умеренного климата | для общеклиматических условий эксплуатации |
| преобразователь Е34 с диапазоном входного сигнала 0-5мА, с диапазоном выходного тока 4-20 мА, 1 выход: преобразователь Е34, 0-5мА, 4-20мA, ТУ 25-7504.192-2006 | преобразователь Е34 с диапазоном входного сигнала 0-5 мА, с диапазоном выходного тока 4-20 мА, 1 выход: преобразователь Е34 О4.1, 0-5мА, 4-20мA, ТУ 25-7504.192-2006 |
| преобразователь Е34 с диапазоном входного сигнала 0-75mV, с диапазоном выходного тока 0-5 мА, 2 выхода: преобразователь Е34, 0-75mV, 0-5мA, 2 , ТУ 25-7504.192-2006 | преобразователь Е34 с диапазоном входного сигнала 0-75mV, с диапазоном выходного тока 0-5 мА, 2 выхода: преобразователь Е34 О4.1, 0-75mV, 0-5мA, 2 , ТУ 25-7504.192-2006 |

Преобразователи могут изготавливаться с приемкой 5. При этом в заказе указать «изготовить с приемкой 5».