СТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА СПБ (СПБ..М)

1.1. Станция трансформаторная СПБ-380/35-45-60-80-ХХ,0кВт  предназначена для электропрогрева бетона монолитных конструкций в зимнее время.

1.2. Нормальная работа СПБ обеспечивается при условиях:

а) температура воздуха при работе под нагрузкой от -40º С до +10º С,

б) климатическое исполнение и категория размещения У2,

в) высота над уровнем моря – не более 1000м,

1.3. СПБ не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, во взрывоопасной и химически активной среде,

1.4. Режим работы - продолжительный.

Технические характеристики

| Обозначение станции | Номинальная мощность, кВт | Ступени рабочего напряжения, В | Натуральный ток нагрузки, А | Масса, кг* | Габариты, мм LxBxH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПБ-40 | 40 | 35, 45, 60, 80 | 300 | 320 | 670х770х1030 |
| СПБ-63 | 63 | 35, 45, 60, 80 | 450 | 330 | 670х770х1030 |
| СПБ-80 | 80 | 35, 45, 60, 80 | 600 | 350 | 1250х780х850 |
| СПБ-100 | 100 | 35, 45, 60, 80 | 750 | 420 | 1250х780х850 |

* - масса станции типа СПБ-…М  увеличивается приблизительно на 50 кг

СПБ состоит из блока управления и блока силового трансформатора, установленных на салазки.

СПБ оснащена сухим силовым трансформатором типа ТП3-380/35-45-60-80-ХХ,0кВт, обмотки выполнены алюминиевым проводом (у СПБ-…М – медным проводом).

Блок управления имеет переднюю и заднюю двери с  запирающими устройствами. За передней дверью расположена панель управления. На панели управления размещены измерительные приборы, автоматический выключатель, сигнальная лампа и врубные переключатели. За задней дверью расположены панели с входными и выходными зажимами. За панелью выходных зажимов размещены токовые трансформаторы. К выходным зажимам предусмотрено подключение трех кабелей на фазу.

Снаружи блока управления на правой боковой стене установлена кнопка экстренного отключения силового трансформатора. На правой боковой стенке имеются отверстия для ввода входного и выходного кабелей. В нижней части правой стенки расположен вывод заземления.