Цифровые табло-часы

Табло-часы предназначены для отображения текущего времени и температуры (в зависимости от выбранного режима). Корректировка часов и минут осуществляется с помощью кнопок на лицевой панели табло, пульта дистанционного управления типа RC-5. Крепеж табло осуществляется навесным способом.

Табло поддерживают три режима работы, настраиваемых при помощи кнопок на лицевой панели или пульта дистанционного управления (типа RC-5) “Menu”, “▲”, “▼”: - отображения времени; - отображения температуры; - поочередного отображения времени и температуры. Длительность отображения времени и температуры выбирается из диапазона от 0 до 9 с.

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур..................................................................................................................................................от +5°С до +50°С

Относительная влажность воздуха, не более…………...................................................................................... 80 % при температуре +25 ºС

Приборы в транспортной таре выдерживают температуру………………………………………………….…..………..…...…от -50°С до +50°С

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип табло | Т44 | Т74 |
| Габаритные размеры | 481×173×75мм | 912×336×100мм |
| Количество цифровых индикаторов | 4 | 4 |
| Высота индикаторов | 100мм | 181мм |
| Питание прибора от однофазной сети переменного тока | 220В, 50Гц |  |
| Мощность потребления прибора от сети, не более | 12ВА | 20ВА |
| Степень защиты по передней панели | IP40 |  |
| Отображение времени (часовая микросхема) | Часы, минуты |  |
| Отображение температуры (сигнал от датчика температур) | от -50°С до +50°С |  |
| Суточный уход часов не превышает | ±5с/сут. |  |
| Основная погрешность преобразования температуры | ±1°С |  |
| Тип интерфейса | RS485 |  |
| Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, бод | 4800, 9600 |  |
| Коммутируемое напряжение исполнительного ключа (реле) | до 220В, 50Гц |  |
| Ток коммутации | 3А |  |
| Масса, не более | 3,5кг. | 11,5кг |

Подключение: Питание осуществляется при помощи разъема. Внешние устройства сигнализации, датчик температуры, линии интерфейса через клеммо-винтовые соединения. Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не более 2,0мм2 .

Форма заказа

| Тип прибора |  | Релейный выход | Интерфейс | Цвет индикатора | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | Отсутствие релейного выхода (не заполняется) |
|  |  | ИК |  |  | Исполнительный ключ |
|  |  |  | - |  | отсутствие интерфейса (не заполняется) |
|  |  |  | RS |  | Интерфейс RS485 |
|  |  |  |  | К | Красный цвет индикатора |
| Пример оформления заказа |  |  |  | З | Зеленый цвет индикатора |

Табло, высота индикаторов 181 мм, релейный выход (исполнительный ключ), интерфейс RS485, зеленый цвет индикатора

Табло-часы Т74-ИК-RS-З ТУ 25-7504.188-2006