Цифровые щитовые приборы для измерения частоты

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные однопредельные ЩЧ02, ЩЧ96, Щ120 предназначены для измерения частоты переменного тока на объектах энергетики, промышленности и других сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.

| Тип | Габаритные размеры / вырез в щите мм. | Высота знака мм. |
| --- | --- | --- |
| ЩЧ02 | 96х48х145 / 90х42 | 20 |
| ЩЧ96 | 96х96х100 / 92х92 | 20 |
| ЩЧ120 | 120х120х100 / 112х112 | 20 |

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур..................................................................................................................................................от +5°С до +50°С

Относительная влажность воздуха, не более…………...................................................................................... 80 % при температуре +25 ºС

Приборы в транспортной таре выдерживают температуру………………………………………………….…..………..…...…от -50°С до +50°С

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения | 45…65Гц или 350…550Гц |
| Диапазон входного напряжения | от 85 до 242В |
| Количество цифровых индикаторов | 4 |
| Класс точности | 0,2 |
| Питание прибора от однофазной сети переменного тока | 85…242В, от 47 до 63 Гц |
| Мощность потребления прибора от сети, не более | 5ВА |
| Мощность потребления прибора от измерительной цепи, не более | 2ВА |
| Степень защиты по передней панели | IP40 |
| Время преобразования, не более | 1,5с |
| Наличие гальванической развязки по входной измерительной цепи, по цепи питания и по цепи интерфейса |  |
| Тип интерфейс | RS485 |
| Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, бод | 4800, 9600, 19200, 38400 |

Подключение внешних измерительных и питающих цепей осуществляется в соответствии с назначением клемм. Подсоединение проводов осуществляется под винт. Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не более 2,0мм2 .

Форма заказа

| Тип прибора |  | Диапазон измерения | Интерфейс | Цвет индикатора | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩЧ |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 45… 65Гц |  |  | Подключение: на отдельную измерительную цепь или непосредственно в цепь питания |
|  |  | 350...550Гц |  |  | Подключение: на отдельную измерительную цепь |
|  |  |  | - |  | отсутствие интерфейса (не заполняется) |
|  |  |  | RS |  | Интерфейс RS-485 |
|  |  |  |  | К | Красный цвет индикатора |
| Пример оформления заказа |  |  |  | З | Зеленый цвет индикатора |

Прибор ЩЧ120, диапазон измерения от 45 до 65 Гц, с интерфейсом, цвет индикации – красный

ЩЧ120 – 45..65 Гц – RS – К,  ТУ 25-7504.195-2006;

Прибор ЩЧ96, диапазон измерения от 350 до 550 Гц , без интерфейса, цвет индикации – зеленый

ЩЧ96 – 350..550 Гц – З,  ТУ 25-7504.195-2006.