Шунты калиброванные стационарные 75ШС и 75ШСМ

Предназначены для расширения пределов измерения показывающих и регистрирующих приборов постоянного тока.

Выпускаются по двум группам: ОМЗ и МЗ.

МЗ - обыкновенные; ОМЗ - ударопрочные.

Изготавливаются на номинальные токи:

- 75ШС    -   5А; 10А; 20А; 30А; 50А;

- 75ШСМ -   75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 500А; 750А; 1000А; 1500А; 2000А; 3000А; 400А; 7500 А.

| Класс точности | 0,5 |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от - 40 до + 50 |
| Относительная влажность при 35 оС % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | от 100х20х13 до 240х210х70 |
| Масса, кг | от 0,05 до 13 |

При заказе указать: номинальный ток, исполнение обыкновенное или ударопрочное.