# Выключатели безопасности с принудительным размыканием контактов серии ВРЛ

Корпус выключателей выполнен из поликарбоната - материала не поддерживающего горения. Выключатели предназначены для контроля закрытия дверей кабины шахты лифта и предотвращения движения кабины при открытых дверях.

ВРЛ1 - предназначен для контроля закрытия дверей шахты и кабины лифта.

ВРЛ2 - контролирует закрытие замка двери шахты лифта.

Основные параметры:

- номинальный ток, А 6

- номинальное напряжение, В:
- переменного тока до 380,
- постоянного тока до 220

- категория применения по ГОСТ Р50030.5.1:
- переменного тока АС-15 
- постоянного тока ДС-13

- минимальный ток при напряжении 24 в постоянного тока, А 0,01

Выключатели сертифицированы.